Ekspertarvamus

Töö “Veevahetuse modelleerimine Soela väina veekogumis. Kesknõmme kalakasvatuse mõjuhinnang täpsustatud koormuste korral” tulemuste interpreteerimine Tagalahe mereelustikule.

Koostas: Georg Martin, TÜ Eesti mereinstituut.

08.07.2019

TTÜ MSI poolt läbiviidud mudelarvutused täpsustatud koormusnäitajatega näitas:

- Ösel AquaFarms OÜ kalakasvatuse mõju maksimaalse planeeritud võimsuse puhul Soela väina veekogumile tervikuna on väike.

- Võrreldes fooniolukorraga on mudeli arvutuse tulemusel muutus märgatav lokaalselt väljalasu vahetus läheduses ja Pidulalahes (Tagalahe lõunaosas). Suureneksid lokaalsed väärtused Tagalahe lõunaosas – talvine toitainete sisaldus tõuseks lokaalselt maksimaalselt 0.50 mmolN m-3, suvised klorofülli sisaldused 0.78 mg m-3 ja suvised üldlämmastiku sisaldused 10.8 mmolN m-3 võrra.

- Üle lahe keskmistatud talvised toitainete (anorgaanilise lämmastiku) kontsentratsioonid suureneksid vähem kui 0.06 mmolN m-3 ning suvised üldlämmastiku ja klorofülli sisaldused vastavalt kuni 1.7 mmolN m-3 ja 0.31 mg m-3.

- Arvestades kehtivaid ja välja pakutud veekvaliteedi klassipiire, toodud kontsentratsioonide muutused klassihinnanguid Soela väina veekogumile ei muudaks – seisund oleks endiselt „hea“ talvise anorgaanilise lämmastiku indikaatori põhjal, „kesine“ suvise üldlämmastiku indikaatori põhjal ja „halb“ suvise klorofülli indikaatori põhjal.

## Modelleeritud parameetrid.

MSI poolt läbiviidud mudelarvutused arvestasid eelkõige toitainete puhul lahustunud innorgaanilise lämmastiku kontsentratsiooni (talvine kontsentratsioon pindmises veekihis), üldlämmastiku kontsentratsiooni (suvine keskmine kontsentratsioon pindmises veekihis) ja ökoloogilistest parameetritest klorofülli a kontsentratsiooni. Selline valik oli tingitud eelkõige sellest, et selles merepiirkonnas on bioloogilist produktsiooni limiteerivaks lämmastik ja selle tõttu on ökoloogilise mõju hindamise seisukohast mõistlik jälgida just lämmastiku kontsentratsioonide muutusi. Modelleerimine ei arvestanud suviseid sinivetikaõitsengutest tulenevaid protsesse (kuna need on seotud just eelkõige kättesaadava fosfori kogustega). Suvine sinivetikate õitseng on protsess, mis sõltub eelkõige avamere tingimustest ja seda ei mõjuta kohalikul tasandil toitainete kontsentratsiooni muutused madalas rannikumeres.

## Modelleerimise tulemused loodusliku varieeruvuse taustal

Saadud lämmastiku ja klorofülli kontsentratsioonide tõus võrreldes foonitingimustega oli oodatav ja iseloomustab eelkõige mudeli piisavat tundlikust uuritud protsesside kirjeldamisel. Kuna Tagalahe piirkonnast puuduvad pikad andmeread veekvaliteedi näitajate hindamiseks saab loodusliku varieeruvuse iseloomustamiseks kasutada 2017-2018 Tagalahe kolmest jaamast (TG1, TG2, TG3) kogutud seireandmeid. Nendest jaamadest on TG3 kõige avamerepoolsem ja TG1 kõige sisemine jaam (TÜ EMI, 2018).

Joonis 1. 2017-2018 läbi viidud seire jaamade asukohad Tagalahes (TG1, TG2 ja TG3).

Lahustunud innorgaanilise lämmastiku (DIN) talvised kontsentratsioonid on seire tulemustel ligi kaks korda suuremad kui näitas mudelarvutus, kusjuures Tagalahe lõunapoolsemas otsas on kontsentratsioon ligi 20% kõrgem kui mujal lahes (Tabel 1).

Lahustunud innorgaanilise lämmastiku talviste kontsentratsioonide muutus A1 alternatiivi rakendumisel kogu lahes on modelleerimise tulemusel väga väike (muutus 1,5 %). Reaalsuses jääb see mõõtmiste puhul vea piiresse ja pole looduses seire abil tuvastatav.

Modelleerimine näitas, et lahe kõige lõunapoolsemas osas – Pidula lahes kasvaks Talviste innorgaanilise lämmastiku kontsentratsioon kõige rohkem ja seda kuni 0,5 mmol N m-3 võrra. Samas jääks selline suurenemine ikkagi loodusliku varieeruvuse piiridesse (Tabel 1). 2017-2018 aasta seire käigus avastatud maksimaalsed kontsentratsioonid olid kõige kolme jaama osas vahemikus 12,26-12,57 mmol N m-3 (lahe keskmine 9.24 mmol N m-3)

Tabel 1. Lahustunud innorgaanilise lämmastiku (DIN) talvised (november-veebruar) kontsentratsioonid Tagalahes (seire 2017-2018) ja modeleerimisel saadud tulemused eri alternatiivide jaoks (MSI 2019).

| DIN | keskmine | min | max | A0 | A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tagalaht | 9.24 | 3.99 | 12.57 | 4.00 | 4.06 |
| TG1 | 10.79 | 8.62 | 12.26 |  |  |
| TG2 | 8.82 | 3.99 | 12.49 |  |  |
| TG3 | 8.72 | 5.57 | 12.57 |  |  |

Üldlämmastiku suvised kontsentratsioonid seire tulemustel on üsna stabiilsed, veidi suurem on kontsentratsioon Tagalahe lõunaosas. Minimaalse ja maksimaalse väärtuse vahe seiremõõtmiste põhjal oli kogu lahes 13,28 mmol N m-3. Kusjuures nii minimaalne kui maksimaalne väärtrus oli mõõdetud kõige avamere poolsemas jaamas TG3 (Tabel 2.).

Modelleeritud nii A0 kui A1 alternatiivide väärtused lahe keskmiste kohta olid mõnevõrra kõrgemad kui seireandmete põhjal arvutatud lahe keskmine. Samas jäid mõlema alternatiivi modeleeritud väärtused seire tulemusel mõõdetud väärtuste amplituudi sisse (Tabel 2.).

Modeleerimise tulemusel lahe lõunaosas üldlämmastiku kontsentratsiooni maksimaalne suurenemeine 10.8 mmolN m-3 võrra jääb küll napilt series mõõdetud varieeruvusest välja, kuid see ületamine oleks vaid ligi 11 %. Arvestades nii modelleerimise kui seiremõõtmiste viga võib seda ületamist ikkagi pidada mitteoluliseks.

Tabel 2. Üldlämmastiku suvised (mai-september) kontsentratsioonid Tagalahes (seire 2017-2018) ja modelleerimisel saadud tulemused eri alternatiivide jaoks (MSI 2019).

| Ntot | keskmine | min | max | A0 | A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tagalaht | 21.49 | 15.65 | 28.93 | 23,9 | 25,64 |
| TG1 | 22.47 | 18.33 | 25.77 |  |  |
| TG2 | 20.92 | 17.40 | 24.58 |  |  |
| TG3 | 21.09 | 15.65 | 28.93 |  |  |

2018 aastal Tagalahes läbiviidud vee läbipaistvuse seire tulemustel varieerub vee läbipaistvus lahes 4,3 m ja 12,2 m vahel ajaperioodil juuli kuni November (Tabel 3.).

Modelleerimise arvutuses otseselt ei modeleeritud vee läbipaistvust, vaid töös on esitatud hinnang ja seos klorofülli ja vee läbipaistvuse vahel. Soela väina riiklku seire andmete põhjal on tuletatud seos kus klorofülli kontsentratsiooni suurenemisele ühe ühiku võrra vastab vee läbipaistvuse vähenemine 0.75 m võrra, ehk modelleerimisel saadud keskmine klorofülli kontsentratsiooni suurenemine 0.34 mg m-3 võrra Tagalahes tähendab vee läbipaistvuse vähenemist 0.25 m võrra (MSI 2019). Modelleeritud klorofülli väärtuste põhjal võib siis väita, et alternatiiv A1 realiseerumisel väheneb lahe vee läbipaistvus praeguselt väärtuselt 7,3 m (ajaperiood juuli kuni november) väärtusele 7,05 m. Selline vee läbipaistvuse muutus on väga väike ja reaalsuses praktiliselt mitte mõõdetav.

Tabel 3. Vee läbipaistvuse mõõtmiste tulemused 2018 aastal Tagalahes, asukoht jama TG2 lähedal  (TÜ EMI andmebaas).

| Secchi | juuli | august | september | oktoober | november |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| keskmine | 5.7 | 4.5 | 6.4 | 8.3 | 11.6 |
| max | 6.0 | 4.7 | 6.8 | 9.2 | 12.2 |
| min | 5.5 | 4.3 | 6.0 | 7.8 | 11.0 |

## Modelleerimise tulemuste interpreteerimine merekeskkonna eri komponentide tähenduses.

### Muudatused veekvaliteedi seisundi hinnangutes vastavalt kehtivale hindamissüsteemile.

Modeleerimise töö aruandes on ära märgitud, et alternatiivi A1 realiseerumisel ei muutu veekogumi (Soela väina veekogum) veekvaliteedi klass ühegi parameetri osas. Modelleeritud muutused on lokaalset iseloomu ja ulatuselt väga piiratud.

## Võimalikud muutused merekeskkonna bioloogilistes komponentides

### Põhjaloomastik

Põhjaloomastik, eriti sessiilne või taimestikuga seotud põhjaloomastik võib reageerida üldiselt muutustele merevee kvaliteedis, eelkõige suurenenud primaarproduktsioonist tuleneva toidu suurenemisele ka biomassi kasvuga. Mõõdukas troofsuse tõus toob tavaliselt endaga kaasa ka põhjaloomastiku biomassi suurenemise. Põhjaloomastiku liigilise koosseisule avaldab mõju juba suurem troofustaseme muutus, mis siis hakkab kas soodustavalt või pärssivalt mõjuma teatud loomarühmadele. Troofsustaseme ekstereemsel suurenemisel kollapseerub põhjaloomastiku kooslus eelkõige sekundaarsete mõjurite tõttu (hapnikupuuduse tekkimine ohtra orgaanilise aine akumuleerumisel, orgaanika lagunemise saaduste toksiline mõju jne). Senine kogemus mujalt Eesti rannikumerest näitab, et põhjaloomastik on üldiselt eutrofeerumisele kõige vastupidavam mereelustiku rühm (põhjaloomastikul põhinevad indeksid näitavad enamuses Eesti rannikumetre veekogumites head seisundit). Modelleerimise tulemusel välja toodud muutused Tagalahe ökosüsteemi kirjeldatud parameetrites ei too endaga kaasa olulisi muudatusi piirkonna põhjaloomastikus.

### Põhjataimestik

Põhjataimestik Läänemeres sõltub oma elutegevuses kolmest põhilisest tegurist – substraadist (taimestik peab mere põhjas kinnituma), füüsilisest keskkonnast (lainetuse mõju, valguse kättesaadavus) ja toitainetest. Kindla piirkonna põhjataimestik on kohanenud just selle piirkonna keskkonnatingimuste kompleksile ja vastavalt needle tingimustele moodustub ka kooslus. Põhjataimestiku kooslustes on nii püsivamaid komponente (näiteks mitmeaastased ligiid) kui ka ajas varieeruvad osad (oportunistlikud, lühiealised ligiid). Samuti on põhjataimestiku kooslustes Läänemere tingimustes väga hästi välja kujunenud sesoonsus (eri liikide domineerimise vaheldumine veghetatsiooniperioodi jooksul).

Troofustaseme muutus võib mõjutada põhjataimestiku kooslustes just eelkõige lühiajalise komponendi dünaamikat – toitainete kättesaadavuse tõus vegetatsiooniperioodi jooksul võib soodustada lühiealiste liikide vohamist. Pikemaajalise kõrgendatud troofsustaseme tingimuste püsimine viib muutusteni põhjataimestiku kooslustes, kus pikaealised ligiid asendatakse lühiealiste oportunistlike liikidega. Põhjataimestik konkureerib looduses ka näiteks fütoplanktoniga toitainete ja valguse pärast samas on põhjataimestiku reaktsiooni aeg muutustele mõnevõrra aeglasem kui fütoplanktonil ja seega jõuavad toitainete kättesaadavusest tingitud muutused eelkõige ennem fütoplanktonisse ja siis, kui toitaineid on ikka üle, hakkavad muutused toimuma ka põhjataimestikus.

Modeleerimisel kirjeldatud võimalikud muudatused Tagalahe toitainete kontsentratsioonis on liiga väikesed, et avalduda põhjataimestiku kooslustes. Niitjate vetikate massvohamist ja mitmeaastaste liikide nagu põisadru või merihein kadumist piirkonnast sellised väikesed muutused kindlasti esile ei kutsu kuna loodusik varieeruvus on kindalsti palju suurem kui A1 alternatiivi realiseerumisel tekkinud muutused ja looduslikud kooslused on selle varieeruvusega kohanenud.

### Fütoplankton

Fütoplankton konkureerib rannikumeres põhjataimestikuga valguse ja toitainete pärast ja reageerib esimesena toitainete kättesaadavuse muutustele just biomassi tõusuga. Fütoplanktonis toimuvate muutuste ajaline skaala on tundidest päevadeni, seega sõltub reaktsioon geograafiline ulatus eelkõige vee liikumisest. Modelleerimise tulemus näitas mõningast klorofüll a kontsentratsiooni tõusu, eriti Tagalahe lõunapoolsemas osas, kus vee vahetus on aeglasem. Samas see muutus on väga väike ja reaaalse seire puhul ilmselt seda muutust seiremõõtmistega registreerida ei õnnestu (traditsioonilise seireprogrammi korral). Klorofülli kontsentratsioonist tingitud vee läbipaistvuse muudatus on samuti väga väike ja jääb selle merepiirkonna loodusliku varieeruvuse piiridesse.

Suvine sinivetikate õitseng on protsess, mis algab avameres ja on tingitud just avameres valitsevatest keskkonnatingimustest (suvine vee temperatuur, fosforiühendite kättesaadavus, ilmastikutingimused). Soome lahe suudmeosa ja Läänemere keskosa põhjaosa on tavaliselt suviste intensiivsete sinivetikate õitsengute alguspiirkonnaks. Rannikule jõuavad need sinivetikate kogumid soodsate tuultega koos pinnavee liikumisega. Suvine sinivetikate õitseng on protsess, mis ei sõltu kohalikest keskkonnatingimustest Tagalahes ja selle tõttu jäävad suvised sinivetikate õitsengute intensiivusesd sõltumatuks alternatiiv A1 realiseerumisest või mitterealiseerumisest.

### Zooplankton

Zooplankton reageerib toitainete kättesaadavuse muutustele veesambas eelkõige kaudselt, läbi suureneneud toidubaasi suureneneud fütoplanktoni biomassi kaudu. Kuna selle ökosüsteemi komponendi puhul on tegemist jällegi veesamba elupaigaga seotud organismidega, mis suuresti liiguvad kaasa veemasside liikumisega, siis kujundab kohalikku zooplanktoni kooslust Tagalahes eelkõige veevahetus avamerega. Zooplanktoni reaktsioon suureneneud toidubaasile veesambas on üsna aeglane – ajaline skaala võib ulatuda päevadest kümnete päevadeni ja siis avaldub zooplanktoni biomassi suurenemine või liigilise koosseisu muutus alles suuremate vahemaade tagant, eemal vahetust toitainete allikast. Seega Tagalahes endas olulisi, mõõdetavaid, muutusi zooplanktoni kooslustes, mis oleks seotud alternatiivi A1 realiseerimisega oodata ei ole.

### Kalastik

Kalastik reageerib toitainete kättesaadavusele mereökosüsteemis kaudselt läbi kogu eelneva toiduahela. Suurel skaalal on eutrofeerunud veekogus alati ka kalade biomass suurem suurenenud toidubaasi tõttu. Samas need protsessid on väga suureskaalalised ja on vaadeldavad kogu Läänemere ökosüsteemi tasemel. Kohalikul tasemel troofsuse muutused võivad avaladuda kalastikus eelkõige läbi näiteks kudealade seisundi halvenemise. Modelleerimisega kirjeldatud muutused Tagalahes on liiga väikesed, et neid oleks võimalik otseselt seostada kalastiku mõõdetavate parameetritega.

### Merepõhja elupaigad

Merepõhja elupaikade seisund (kvaliteet) väljendub läbi bioloogiliste parameetrite ja keskkonna tingimuste kirjelduse. Bioloogilisteks parameetriteks on eelkõige elupaika asustavad ligiid ja keskkonnatingimustest on olulised substraat, sügavus (valguse kättesaadavus) ja avatus lainetusele. Troofsustaseme muutus avaldub liigilises kooseisus soodustades teatud liikide vohamist, häirides normaalset sesoonset suktsessiooni, takistades teatud liikide paljunemist ja kinnitumist substraadile läbi suurenenud sedimentatsiooni. Keskkonnatingimustest mõjutab troofsuse muutus eelkõige vee läbipaistvust ja kinnitumissubstraadi kvaliteeti.

Modelleerimisel kirjeldatud võimalikud muutused Tagalahe troofustasemes alternatiiv A1 realiseerumisel on väga väikesed ja selles ulatuses ei avalda mõju ühelegi mainitud merepõhja elupaiga kvaliteedi näitajale määral, mis muudaks oluliselt elupaikade seisundi hinnangut.

## Kokkuvõte

- TTÜ MSI poolt teostatud veesamba parameetrite modeleerimine alternatiiv A1 teostumisel tuvastas teatud võimalikud muutused merepiirkonna troofsustased iseloomustavates parameetrites.

- Modelleeritud muutused kirjeldatud parameetrites on väikese ulatusega ja jäävad piirkonnas reaalselt teostatud seiremõõtmiste poolt kirjeldatud parameetrite loomuliku muutlikuse piiridesse.

- Kirjeldatud muudatused veesamba parameetrites ei põhjusta olulisi mõõdetavaid kõrvalekaldeid või muutusi Tagalahe ökosüsteemi erinevates komponentides.

## Kasutatud kirjandus

TTÜ MSI, 2019. Veevahetuse modelleerimine Soela väina veekogumis. Kesknõmme kalakasvatuse mõjuhinnang täpsustatud koormuste korral. Aruanne. 24 lk.

TÜ EMI, 2018. Water quality monitoring in Tagalaht area. Data report. 56 lk.