ÖKOKONSULT OÜ

[image: image1.jpg]



[image: image8.jpg]



Karilatsi paisu kalapääsu projektlahendus ja selle teostus 
Ekspertarvamus II
Koostaja:
Rein Järvekülg










MSc, ihtüoloog
2014
Taust
Käesolev ekspertarvamus on koostatud 25.07.2014. Arvamuse koostamise aluseks on Leevi jõel Karilatsi paisu ja kalapääsu juures seisuga 10.07.2014 ja 16.07.2014 tehtud välivaatlused.

Ekspertarvamust tuleb vaadata kontekstis kahe varasema ekspertarvamusega (R. Järvekülg „Karilatsi paisu kalapääsu projektlahendus ja selle teostus, ekspertarvamus“ 10.01.2014 ning P. Napp „Kalapääsu toimimine ja vooluhulkade jaotumine Karilatsi kalamajandi paisu juures“ 08.01.2014).
2014. a juulis Karilatsi paisu kalapääsul ning paisu all Leevi jões ehitaja poolt tehtud täiendavad tööd 
16.07.2014 seisuga oli ehitaja teinud Karilatsi kalapääsul ja Leevi jões allpool Karilatsi paisu teinud alljärgnevad tööd.
1) Kalapääsu sissevoolukünnisel (allpool truupi) oli tõstetud kalapääsu sängi põhja ja ahendatud sängi ristlõiget (foto 2). Kalapääsu põhja tõstmisega lisandunud lang oli hajutatud ca 20 m pikkusele lõigule sissevoolust allavoolu.

2) Karilatsi paisust ca 100 m allavoolu oli Leevi jõkke kiviklibust ja pinnasest rajatud ajutine künnisülevool paisutuskõrgusega ca 0,4 m (foto 7). Ülevoolukünnis oli rajatud kohta, kus varem oli olnud jões künnis, mis ehituse ajal likvideeriti. Likvideerimise eesmärk oli alandada ehituse ajaks jõe veetaset paisu all. Põhjakünnise taastamise eesmärk oli tõsta jõe alaveetaset paisu all.
3) Parandatud oli Karilatsi paisu alla Leevi jõkke rajatud koelmuala. Koelmualale oli antud lang pikiprofiilil, ristiprofiilis oli jõe sügavus ühtlustatud.

Kalapääsu seisukord pärast täiendavaid ehitustöid (16.07.2014 seisuga)
Kalapääs on kaladele vastuvoolu hästi läbitav kogu ulatuses kuni sissevooluni. 16.07.2014 seisuga oli aga kalapääsu sissevool varjadega osaliselt suletud (fotod 3 ja 4). Laudvarjadega oli tekitatud sissevoolule paisutus kõrgusega 0,35 m. Kalamajandi omaniku M. Vaino sõnul ei saa ta varjasid kalapääsu sissevoolult eemaldada, kuna tema hinnangul langeks seejärel ülaveetase Karilatsi paisul sedavõrd, et see häiriks kalakasvatustiikide veevarustust.

16.07.2014 seisuga oli ülaveetase paisu juures tõenäoliselt kõrgem, kui projekteeritud normaalveetase (69,00 abs). Kui kõrge veetase täpselt oli, seda tuvastada ei õnnestunud, kuna paisul puudub veetaseme mõõdulatt. Kalamajandi omaniku M. Vaino sõnul oli paisu betoonosal kusagil allpool veepinda tehtud kriips, mis näitab normaalveetaset. 16.07.2014 arvamuse autor seda kriipsu ei näinud.
Praegune olukord, kus on rajatud kalapääs, kuid kalapääsu sissevool on suletud varjadega, mis takistavad kalade rännet, pole kindlasti normaalne.

Karilatsi kalamajandi omaniku hinnangul on viga projektlahenduses ja selle ehituslikus teostuses, mis ei arvesta kalamajandi veevarustuse vajadusi. Projekteerija hinnangul tagab projektlahendus normaalselt nii kalapääsu funtksioneerimise kui ka kalakasvatuse veevarustuse, seda eeldusel, et paisu ülaveetase hoitakse vee-erikasutusloas ettantud kõrgusel ja kalakasvatuse veevõtt vastab vee-erikasutusloaga sätestatud kogusele. Ehitaja hinnangul on nemad kalapääsu ehitades järginud projektlahendust ning kalapääsu sissevoolul on kalapääsu põhi ja ristlõige viidud vastavusse projektlahenduses ettenähtuga.
Ettepanekud olukorra lahendamiseks

1) Paisule tuleb paigaldada mõõtelatt, selle peab paigaldama pädev isik, kes vastutab mõõtelati adekvaatsuse ja täpsuse eest. Vastavalt vee-erikasutusloale nr VV/323222 (punkt 5) on see loa omaniku (M. Vaino) kohustuseks, mõõtelati paigaldamise hiliseim tähtaeg oli  loa punkt 5.5.1. järgi 01.08.2013.
Kui paisul puudub mõõtelatt, mis näitab tegelikku ülaveetaset, siis võibki jääda arutlema selle üle, kas veetase on liiga kõrge, paras või madal ning kas kalapääs mõjutab üleveetaset või mitte.

2) Vastavalt vee erikasutusloale peab loa omanik pidama hoolduspäevikut, kus peavad olema sissemärgitud kõik NPT-st erinevad paisutustasemed. Hoolduspäevik tuleb loa omanikul tegelikult sisse seada ning seda täitma hakata. (Nõue kehtib alates loa andmisest 28.06.2013).

Kui pole registreeritud kuna ja kui pikalt ülaveetase ei vastanud NPT-le, siis võib samuti jäädagi arutlema selle üle, kas veetase oli vahepeal madalam või kõrgem kui lubatud ja kas see oli tingitud kalapääsu tööst või mitte.

3) Ehitajal tuleb koostada või tellida teostusmõõdistus, kust selgub kalapääsu sissevoolu täpne põhjakõrgus ja ristlõike profiil.

Ilma eeltoodud mõõdistusteta võib samuti jäädagi arutlema selle üle, kas ehitatud on projekti ja projekteerija soovituste järgi või mitte.

4) Tuleb välja selgitada Karilatsi kalamajandi praegune tegelik veevõtt Leevi jõest ning leida lahendus olukorrale, kus vee-erikasutuslubadega kehtestatud tingimusi polegi võimalik enamiku ajast täita.

Vastavalt vee-erikasutusloale nr VV/323222 (28.06.2013) punkt 5.7. tuleb kalapääsus tagada vooluhulk vähemalt 0,2 m³/s.

Vastavalt vee-erikasutusloale nr VV/32349 (22.07.2013) on Karilatsi kalamajandil lubatud veevõtt neljast punktist ning maksiumaalses koguses 6307200 m³/aastas, 1576800 m³/kvartalis, 1780 m³/päevas. Samas on tegemist eksitusega, kuna päevane veetarve ei lange absoluutselt kokku kvartaalse ja aastase veetarbega. Loaga ubatud päevane veevõtt on ca 10 korda väiksem (ca 20 l/s) kui kvartaalne ja aastane (ca 200 l/s). Juhul kui pidada õigeks loas toodud kvartaalset ja aastast vooluhulka, tähendaks see lubatud veevõttu 0,2 m³/s. Probleem on aga selles, et suurema osa aastast on Leevi jõe vooluhulk <0,4 m³/s. See tähendab, et kui kalakasvandus võtaks maksimaalse lubatud veekoguse, siis suurema osa aastast kalapääsule nõutavat veekogust ei jätku. Kui pidada õigeks vee-erikasutusloas toodud päevast lubatud veevõtu kogust 1780 m³/päevas, siis teeks see veetarbeks 0,02 m³/s.
Praegu Karilatsi kalamajandi veetarvet reaalselt ei mõõdeta ning keegi ei tea, kui palju kalamajand tegelikult vett jõest võtab. Käesoleva arvamuse autori hinnangul oli vaatluspäeval 16.07.2014 Leevi jõe vooluhulk ülal- ja kaugemal allpool Karilatsi paisu ca 0,3 m³/s, kalapääsu läbis vooluhulk ca 0,06 m³/s, paisu laudade vahelt nirisev vooluhulk oli tühine. Ülejäänud vesi läbis kalamajandi tiike. 
Olukorra lahendamiseks on seega vajalik:

· Inventeerida Karilatsi kalamajandi praegune veevõtt Leevi jõest (määrata veevõtu tegelikud veevõtu kohad ja maksimaalsed võimalikud võetavad veekogused);

· Teha kindlaks Karilatsi kalamajandi tööks vajalik veevõtu kogus madalvee tingimustes;

· Keskkonnaamet peab seejärel tegema otsuse, kuidas muuta praeguste vee-erikasutuslubade tingimusi selliselt, et tingimuste täitmine oleks võimalik. Ilmselt tuleks leida kompromiss, mis võimaldaks nii kalamajandi töö jätkumist kui ka kalapääsu funktsioneerimist.
Koelmuala parandustöödest

2014. a juulis läbiviidud käigus on koelmuala kvaliteeti parandatud. Siiski oleks vaja juurde tuua veel kiviklibu ja kive (hinnanguliselt kuni 10 m³), et muuta koelmuala lang laugemaks. Praegu on kolemuala ülaosa lang väga järsk ning see ei võimalda koelmuala funktsioneerimist (foto 6). Koelmuala peab olema ühtlase mõõduka languga kiirevooluline koht.
Jões ca 100 m allpool paisu rajatud künnisülevool täitis vaatluspäeval oma funksiooni (hoidis piisaval kõrgusel veetaset koelmu juures ja paisu all. Samas on rajatud künnis ehituslikult mittepüsiv ning tõenäoliselt laguneb see peale esimest suurvett. Missuguseks kujuneks seejärel jõe veetase koelmu juures ja paisu all, pole selge.
Vajalik oleks jõkke rajatud künnis asendada püsivamast metrjalist tehtud künnisega (kivid-kiviklibu).

[image: image9.jpg]



Foto 1. 16.07.2014 oli vooluhulk kalapääsus ca 60 l/s. Isegi sedavõrd väike vooluhulk tagab selle läbitavuse kaladele. Põhimõtteliselt võiks aktsepteerida olukorda, kus madalvee ajal erandolukorras läbibki kalapääsu vaid vooluhulk 60-70 l/s. Kalapääsu tavapäraseks vooluhulgaks madalvee ajal peaks siiski olema vähemalt 100 l/s. Vee erikasutusloas on nõutav 200 l/s (R. Järvekülg).
[image: image2.jpg]



Foto 2. Kalapääsu ülemises osas tõstis ehitaja juuli algul 2014 kalapääsu sängi põhja ja ahendas selle ristlõiget. Lisandunud lang hajutati ca 20 m lõigule allavoolu. Ahendatud ja tõstetud kalapääsu osa on kaladele füüsiliselt normaalselt läbitav (R. Järvekülg, 16.07.2014).

[image: image3.jpg]



Foto 3. Kalapääsu sissevool on madalvee ajal praegu püsivalt varjadega suletud. Veeaste ca 35 cm. Olukord pole normaalne. Varjade tõttu pole kalapääs kaladele läbitav. Lahenduse otsimist tuleb alustada mõõdulati paigaldusest paisule. Siis on võimalik hinnata tegelikku ülaveetaset paisul (R. Järvekülg, 16.07.2014).

[image: image4.jpg]



Foto 4. Kalapääsu sissevool pealtvaates (R. Järvekülg, 16.07.2014).

[image: image5.jpg]



Foto 5. Ülaveetase Karilatsi paisu juures 16.07.2014 oli kõrge, kui kõrge täpselt, see pole selge, kuna paisul puudub veemõõdu latt (R. Järvekülg).

[image: image6.jpg]



Foto 6. Koelmuala võtab ilmet. Vajalik oleks veel tuua kiviklibu ja kive ning täita koelmu alumist osa. Praegu on koelmu ülaosas lang liiga suur (R. Järvekülg, 16.07.2014).

[image: image7.jpg]



Foto 7. Veetaset koelmu kohal ja paisu all hoiab praegu üleval pinnasest rajatud ajutine künnis, mis asub paisust ca 100 m allavoolu. Vajalik oleks künnis asendada püsivamast materjalist laugmikuga. Praeguse künnise viib esimene suurvesi minema. Varem oli ligikaudu sama koha peal jões püsiv künnis. Miks see künnis ehituse käigus likvideeriti, selles osas lähevad ehitaja ja kalamajandi omaniku selgitused lahku. Ehitaja hinnangul soovis künnise eemaldamist kalamajandi omanik, kalamajandi omaniku sõnul oli ehitajal vaja künnis likvideerida selleks, et ehituse ajal oleks veetäide paisu all võimalikult madal. Igal juhul pole praegune olukord normaalne. Kui künnis jõe suuremate vooluhulkade korral laguneb, siis langeb veetäide jões koelmu juures ning paisu all. See ei võimalda tõenäoliselt koelmu funktsioneerimist ning ei taga kaladele ohutut laskumist üle paisu (R. Järvekülg, 16.07.2014).

PAGE  
8

