ÖKOKONSULT OÜ

[image: image1.jpg]



Vainupea jõel asuva Pajuveski paisu kalapääsu

ehituslik teostus 
Ekspertarvamus
Koostaja:
Rein Järvekülg

2015
Sisukord

1. Vainupea jõe kalastik
.
.
.
.
.
.
.
lk 3

2. Kalapääsu projektlahendus
.
.
.
.
.
.
lk 3
3. Projektlahenduste ehituslik teostus
.
.
.
.
.
lk 4
4. Edaspidise seire ja hooldustööde vajadus

.
.
.
.
lk 5
    Fotod
.
.
.
.
.
.
.
.
.
lk 5-11

1. Vainupea jõe kalastik
Tüübiomasteks kalaliikideks Vainupea jões on ojasilm, jõesilm, forell (nii jõe- kui meriforell), haug, lepamaim, trulling, luts ja luukarits. Rändevõimalus on vajalik tagada kõigi eelnimetatud liikide jaoks.
2. Kalapääsu projektlahendus
Pajuveski lävend asub Vainupea jõe alamjooksul 2,5 km kaugusel jõe suudmest. Jõe valgala lävendis on 50 km², projektlahenduses toodud teoreetilised arvutuslikud vooluhulgad (Selja jõe Arkna seirejaama järgi):

1%-line aasta ööpäevane maksimumvooluhulk
7,0 m³/s;
5%-line aasta ööpäevane maksimumvooluhulk
5,1 m³/s;

aasta keskmine vooluhulk



0,44 m³/s;

95%-line aasta 30 päevane miinimumvooluhulk
0,11 m³/s.

Senised arvamuse autori poolt Vainupea jõel tehtud vaatlused ja väliuuringud lubavad järeldada, et tavapärane madalvee aegne vooluhulk on vahemikus 0,08…0,2 m³/s. Veetasemete vahe paisu juures on 2,6 m.
Kalade rändetingimuste parandamise projektlahenduse töötas välja Piiber Projekt OÜ (projekteerija E. Piirsalu; töö nr PP-14/26T „Pajuveski paisjärve paisu kalapääs“).
Projektlahendus nägi ette kärestikulise möödaviikpääsu rajamise paisust allavoolu jõe paremale kaldale. Lisaks oli ettenähtud olemasoleva astmelise tõusukaskaadi rekonstrueerimine, paisu remont ning paisjärve puhastamine settest. 
Kalapääsu pikkus on 121 m, keskmine lang 2,2%, veetäide paisjärve NPT (13,5 m BS) tingimustes 0,3 m, kalapääsu vooluhulk 0,1 m³/s. Sõltuvalt paisjärve veetasemest võib kalapääsu läbiv vooluhulk olla 0…1,2 m³/s. Kalapääsu säng kindlustatakse geotekstiilil veerise, kiviklibu ja kivipuistega, sängi paigutatakse vee voolukiiruse vähendamiseks, piisava veetäite tekitamiseks ning sobiva voolumustri kujundamiseks voolurahustuskivid (d 0,4…0,8 m). Kalapääsu sissevoolul on betoonotsak, mis võimaldab kalapääsu sulgemist varjadega ning kalaloenduri paigaldamist.
Rekonstrueeritav tõusukaskaad koosneb 7 astmest, veetasemete vahed kambrites on 0,37 m, veesügavus kambrites 1…2,5 m. Kambrite pikkus 2,1 m, laius 2,15 m. Tõusukaskaad toimib liigveelasuna. Veevool läbi tõusukaskaadi algab, kui paisjärve veetase ületab NPT.
3. Projektlahenduse ehituslik teostus


Ehitustööde peatöövõtjaks oli Nordecon AS, alltöövõtjaks Kaurits OÜ. Tööd lõpetati 2015. a novembris. Käesolev hinnang on antud välivaatluste põhjal, mis viidi läbi 25.08.2015, 26.08.2015, 06.10.2015, 04.11.2015 ning 23.11.2015. Ühtlasi osales arvamuse autor kalapääsu sängi kujundamisel voolurahustuskividega ning nõustas ehitajat tööde läbiviimisel. Ehitustööde teostamise ajal oli augustis, septembris ja oktoobris jõe veetase madalseisus (hinnanguline vooluhulk 0,05…0,1 m³/s). Novembris ületas jõe vooluhulk madalvee aegse ning oli hinnanguliselt kuni 0,3 m³/s. Lõpphinnang on antud 23.11.2015 seisuga, kui paisjärve veetase oli 13,6 m BS, seega 0,1 m üle NPT.
Kalapääsu lang on suhteliselt ühtlane, silmaga nähtavad langu erinevused kalapääsu pikiprofiilil on väikesed ning need ei mõjuta oluliselt hüdraulilisi tingimusi kalapääsus. Voolurahustusrahnude paigutus tehiskärestikul on asjakohane, voolumuster kaladele sobilik nii madalvee kui jõe keskmiste vooluhulkade korral (paisjärve veetase mõõdukalt üle NPT). Möödaviikpääsu rajamiseks ja kallaste kindlustamiseks kasutatud materjal (rahnud, veeris jm kivipuistematerjal) on sobivas fraktsioonis. Kallaste nõlvus vastab projektis toodule. Kalapääsu sängi ja nõlvade erosioonioht on väike. Kalapääsu sängi veetäide on paisjärve NPT tingimustes piisav tagamaks kaladele nii rändevõimaluse kui ka kindlustamaks sobiva elupaiga ritraalsetele kalaliikidele (forell, trulling, lepamaim, luts).
Kalapääsu sissevoolul olev betoonotsak on tehtud piisava sügavuse ning veetäitegaga, mis tagab võimaluse kasutada kalaloendurit aasta ringselt, sh talveperioodil.

Kalapääsu sisse- ja väljavoolu asukoht on kalade rändeks sobilikes kohtades. Liigveelasu alla jõudnud kaladel on kalapääsu väljavoolu leidmine eeldatavasti lihtne. 
Rajatud möödaviikpääs tagab rändevõimaluse kõigile Vainupea jõe tüübiomastele kalaliikidele. Paisjärve NPT tingimustes on möödaviikpääs probleemideta läbitav kõigile kaladele.
Tõusukaskaadil tõenäoliselt oluline funktsioon kalade rände tagamisel puudub, tegemist on peamiselt visuaalse atraktsiooni ja maastikukujundusliku elemendiga. Samas ei saa ka välistada, et mõni suurem forell võib aegajalt tõusukaskaadile hüpata ning juhuslikult selle ka läbida. Kalade allavoolu ränne on ohutult võimalik nii kalapääsu pidi kui ka mööda tõusukaskaadi.

4. Edaspidise seire ja hooldustööde vajadus
Eeldatavasti suuremateks hooldustöödeks lähiaastatel vajadus puudub. Vajalik on kalapääsu sissevoolu ees oleva prahitõkkepoomi ette koguneva risu regulaarne eemaldamine, samuti vajadusel kalapääsu puhastamine sinna sattunud risust ja prahist (omaniku kohustus). 

Juhul kui kärestikule kukub mõni suurem puu või kandub sellele vooluga puurisu, siis tuleb need kärestikult kiiresti eemaldada, vältimaks sängi ummistumist ning seeläbi põhja- ja kaldaerosiooni teket. 2016. a kevadel, samuti enne ehituse garantiiaja lõppu tuleb kärestik üle vaadata ning võimalikud erosioonikohad parandada.
Soovitav oleks läbi viia kalastiku rände seire, kus sihtliikideks oleksid jõesilm ja forell. Selleks tuleks Pajuveski kalapääs lülitada edaspidi mõnda kalapääsude seire projekti.

[image: image2.jpg]



Foto 1. Ehitustööde ajal olid jõesängi allpool paisu setete reostuse vähendamiseks paigaldatud filterkangast settepüüdurid. Selline meede aitab märkimisväärselt vähendada setete allavoolu kannet (R. Järvekülg, 06.10.2015).

[image: image3.jpg]



Foto 2. Pajuveski kalapääsu ehitustööd tuli läbi viia kitsastes oludes, kalapääs valmis eri osadena eri aegadel (R. Järvekülg, 26.08.2015).

[image: image4.jpg]



Foto 3. Kalapääsu üla- ja alaosa olid veel pinnasest välja kaevamata kui keskosas tuli alustada juba lõppviimistlustöid. Selline töö nõudis ehitajalt suurt täpsust ja head ehituskvaliteeti (R. Järvekülg, 26.08.2015).

[image: image5.jpg]



Foto 4. Vaade veskihoonele ja paisule ehitustööde ajal 25.08.2015 (R. Järvekülg).

[image: image6.jpg]



Foto 5. Eelnevaga sama koht pärast ehitustööde lõppu 23.11.2015 (R. Järvekülg).

[image: image7.jpg]



Foto 6. Enne kalapääsu valmimist korrastati ja kindlustati ka jõesäng allpool paisu ning paigaldati sängi voolurahustusrahnud (R. Järvekülg, 04.11.2015).

[image: image8.jpg]



Foto 7. Kalapääsu sängi alaveepoolne osa pärast valmimist ning enne paisjärve täitmist. Kuna Vainupea jõe vooluhulk oli oktoobris väga väike, siis sai paisjärve täitmist alustada alles novembris. Ehitustööde kvaliteet jääb silma kõigis detailides – säng, kaldakindlustused, laotud müürid, murumatid, istutatud põõsad kallastel, … (R. Järvekülg, 04.11.2015).

[image: image9.jpg]



Foto 8. Kalapääsu väljavool asub vahetult liigveelaskude kõrval, kalapääsult tulev vesi on suunatud liigveelasu alla. Sel moel on kaladel kalapääsu leidmine lihtne (R. Järvekülg, 23.11.2015).

[image: image10.jpg]



Foto 9. Kalapääsu alumine osa 23.11.2015 (R. Järvekülg).

[image: image11.jpg]



Foto 10. Kalapääsu keskosa 180° käänaku kohal. Veetäide on piisav, lang ühtlane, voolumuster kaladele sobiv (R. Järvekülg, 23.11.2015).

[image: image12.jpg]



Foto 11. Kalapääsu ülemine osa. Vaade vastuvoolu (R. Järvekülg, 23.11.2015).

[image: image13.jpg]



Foto 12. Vaade paisule paremalt kaldalt. Omanikul on aeg-ajalt vaja eemaldada praht prahitõkke poomi eest. Kalapääsu sissevooluotsak on ees paremal (R. Järvekülg, 23.11.2015).

[image: image14.jpg]



Foto 13. Eelnevaga sama koht enne paisjärve täitmist veega. Kalapääsu sissevooluotsakus on veetäide piisav selleks, et sinna saaks paigaldada kalaloenduri, mis on kasutatav ka perioodidel kui õhutemperatuur on alla 0 °C (R. Järvekülg, 04.11.2015).
PAGE  
11

