

             - 29 -

SELETUSKIRI

1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSTE LOETELU

· Planeerimisseadus
· Haapsalu linna üldplaneering, kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006 otsusega nr 84
· Haapsalu linna ehitusmäärus

2. LÄHTEDOKUMENDID

· Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määruse nr 315  - Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded

· Teeseadus

· Eesti Standard EVS 842:2003 Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest

· Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad.

· Eesti Standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimine ja Arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine.
3. TEHTUD UURINGUD

· HAAPSALU MAAMÕÕDUBÜROO OÜ koostatud topograafiline plaan tehnovõrkudega M 1:500, töö nr. 070-2012; 17.03.2012.a.
· Puittaimestiku haljastuslik hinnang – inventeeris Riina Pau augustis 2006.a.
· Osaühing Rei Geotehnika poolt koostatud töö nr 2167-07, august 2007 -  Kiltsi tee 3 maa-ala, Haapsalu linn, ökogeoloogiauuring.

4. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK

Käesoleva detailplaneering algatati Osaühing Revalconnect ( reg nr 11529459 ) tellimusel. Detailplaneeringu projekti tellija ja finantseerija on ettepaneku tegija Osaühing Revalconnect.  
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks: on olemasolevate kinnistute (Kiltsi tee 1a sihtotstarbega üldkasutatav maa ja Kiltsi tee 3 sihtotstarbega ärimaa) ümberkruntimine ja planeeritud kruntidele ehitusõiguse s.h. sihtotstarbe määramine ärihoonete (s.h. olemasolev bensiinijaam), pereelamute ja korterelamute ehitamiseks, kruntide vaheliste tänavate rajamiseks. Planeeringuga määratakse tehnovõrkude põhimõttelised asukohad, liikluskorralduse, parkimise, heakorra ja haljastuse põhimõtted. 
Planeeringuga korrastatakse Tiigi tänava kinnistu piire, millega ei muudeta olemasoleva kinnistu suurust. Planeeringuga määratakse olemasolevale Räägu tn 15 sotsiaalmaa kinnistule mänguväljaku ala.
Detailplaneering vastab Haapsalu üldplaneeringule.

5. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS JA LINNAEHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSE SEOSTE ANALÜÜS

5.1 ÜLDANDMED
Planeeritav ala, suurusega 9,5 ha, paikneb Haapsalu linnas Läänemaal. Planeeringualast ida poole jääb Jaama oja 25m laiuse ehituskeeluvööndiga ja raudtee. Planeeringu alast lääne- ja lõunapool on väljakujunenud elamute piirkond. 
Planeeritaval alal olemasolev osaline hoonestus  - bensiinijaam, elektri alajaam, kanalisatsioonipumpla ning vanal naftabaasiterritooriumil 2-korrusline hoone (mis tegutses kunagi naftabaasi kontorina) ning kaks suuremat  abihoonet(kuurid). Maa-alal paikneb veel mitmeid pisemaid kuurikesi. 

Krundile on tagatud avanemine linnamaale, omaette teede ja tehnovõrkude ühendused. Piirkond on varustatud piisavalt tehnovõrkudega. Planeeringuala on ühendatud tänaval paiknevate tehnotrassidega ( vesi, kanalisatsioon, sadevetekanalisastioon, elekter, side). Kinnistut läbivad side-, elektri, kanali- ja veetrassid.
maakasutusTe loetelu

	Krundi registriosa nr.
	Krundi aadress
	Valdaja
	Maakasutuse senine sihtotstarve
	krundi pind m2
	Katastriüksus
	Kehtivad koormatised ja kitsendused

	1521832
	Kiltsi tee 1a, 

Haapsalu linn, 

Läänemaa
	Osaühing Revalconnect

(reg.kood 11529459)


	Üldkasutatav maa 100%
	10 704 m²
	18301:017:0005
	-

	1058832
	Kiltsi tee 3, 

Haapsalu linn, Läänemaa
	Osaühing Revalconnect

(reg.kood 11529459)

67 705 / 69 366 kaasomandist;

OÜ TOOMEMAA 

(reg.kood 10851696)

1661 / 69366 kaasomandist
	Ärimaa 100%
	69 366 m²
	18301:017:0003
	-

	2832332
	Räägu tn 15,

Haapsalu linn, 

Läänemaa
	Haapsalu linn
	Üldkasutatav maa 100%
	4977 m²
	18301:017:0026
	-

	1233732
	Kiltsi tee 3b, 

Haapsalu linn, 

Läänemaa
	Aktsiaselts Haapsalu Veevärk
	Tootmismaa 100%
	340 m²
	18301:017:0006
	-

	-
	Tiigi tänav, 
Haapsalu linn, 

Läänemaa

( paikneb osaliselt planeeringu alal)
	Haapsalu linn
	Transpordimaa 100%
	12 757 m²
	18301:017:0021
	-


VT:   LISAD:

1.  Väljavõte Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosadest ( 8 lehte ) 

	Kinnistu nimetus
	Kiltsi tee 1a
	Kiltsi tee 3
	Räägu tn 15
	Kiltsi tee 3b
	Tiigi tänav

	Planeeritava ala kinnistu
	18301:017:0005

reg. nr 1521832
	18301:017:0003

reg. nr 1058832
	18301:017:0026

reg. nr 2832332
	18301:017:0006

reg. nr 1233732
	18301:017:0021

	Planeeritaval alal olevad hooned
	Hoonestus puudub. Kinnistu idapiiril kulgeb Jaama oja ehituskeeluvöönd.
	Olemasolev hoonestus. Kinnistu idapiiril kulgeb Jaama oja ehituskeeluvöönd.
	Hoonestus puudub. Alal mitu väikest tiiki. Kinnistu idapiiril kulgeb Jaama oja ehituskeeluvöönd.
	Olemasolev hoonestus – pumpla.
	Hoonestus puudub

	Planeeritavale alale juurdepääs ja liiklus
	Juurdepääs Kiltsi teelt
	Juurdepääs Kiltsi teelt
	Juurdepääs Räägu tänavalt.
	Juurdepääs Tiigi tänavalt.
	Kiltsi teelt

	Planeeritaval alal tehnovõrgud
	Kinnistut läbib kanalisatsiooni- ja veetorustik.
	Kinnistut läbib elektri kõrgepingekaabelliin ja madalpingekaabelliin, tänavavalgustuse madalpinekaabelliin koos tänavavalgustuse postidega, vee- ja kanalisatsioonitorustik.
	Kinnistut läbib tänavavalgustuse madalpingeõhuliin koos tänavavalgustuse postidega.
	Kinnistut läbib kanalisatsiooni-torustik.
	Kinnistut läbib  tänavavalgustuse kaabelliin, elektri kõrgepingeliin, elektri madal-pingekaabelliin, vee- ja kanalisatsiooni-torustik. 


5.2 LOODUSLIKUD TINGIMUSED
5.2.1  DENDROLOOGILINE INVENTEERIMINE
1.Üldosa

Haapsalu linnas, Kiltsi tee 1 ja 3 asuva krundi detailplaneeringu koostamiseks vajalik dendroloogiline  välitöö viidi läbi augustis 2006.a.

2.Inventeerimise metoodika

Dendroloogiliseks inventeerimiseks kasutati OÜ Haapsalu  Maamõõdubüroos 2006 a. koostatud alusplaani  M 1:500. Töö käigus määrati plaanil asetsevate puude liigiline kuuluvus ja  haljastuslik väärtus.

Puude võra läbimõõt kehtib looduses olevaga.

Puud jaotatakse väärtushinnangute järgi järgnevalt:

1) Eriti väärtuslik puu (I väärtusklass) – dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning haigustele ja kahjuritele vastupidavate puuliikide eriti suured ja elujõulised eksemplarid. Puud, mis on dendroloogilised haruldused või mis omavad ajaloolist või kultuuriloolist väärtust. Samuti looduskaitse all olevad puud. Kindlasti säilitada.

2) Väärtuslik puu (II väärtusklass) – dekoratiivne, pikaealine ning mehhaanilistest vigastustest, haigustest või kahjuritest kahjustamata (või väikese kahjustusega) puu. Dekoratiivsete, haigus- ning kahjurikindlate ja pikaeaaiste puuliikide noored elujõulised eksemplarid. Haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud puu. Omab olulist maastikulist ja ökoloogilist tähtsust. Säilitada. 

3) Oluline puu (III väärtusklass) – dekoratiivne või pikaealine ning väheste mehhaanilistest vigastustest, haiguste- või kahjuritetunnustega, kuid veel elujõuline (juurdekasvu omav) puu. Puu, mis on osa ökoloogiliselt efektiivsest haljastusega kohast Võimalusel säilitada.

4) Väheväärtuslik puu  (IV väärtusklass) – puu, mis kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama liigiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat puud. Puu, mis on oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu. Puu, mis on allasurutud seisundis. Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik puu, mida võib säilitada kui biomassi, kuid mis on soovitav likvideerida või asendada väärtuslikumate puuliikidega. Võib likvideerida. 

5) Likvideeritav puu (V väärtusklass) – haige elujõuetu, ohtlik puu, ning millel on antud kohal väike ökoloogiline tähtsus. Puu, mis on kuivanud, tugevasti kahjustunud varju, linnatingimuste, põlemise, mehaaniliste vigastuste jms. tõttu. Puu, mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi puid või muud haljastust. Kuulub väljaraiumisele

Kokkuvõte :
Kogu suure ala haljastus suhteliselt hõre koondudes ala nurkadesse. Liigilise enamuse moodustavad sanglepad loodusliku uuendusena ja erinevas vanuses. Nende kasvukoht viitab liikuvale põhjaveele, millega tuleb ilmselt projekteerijatel arvestada.  Puud on heas seisukorras. 

Ka noored  pärnad on suhteliselt heas seisukorras. Teised liigid  vähemuses.

Ilus muuderühma jääb ala loode nurka maantee äärde, kus  sanglepa metsatukas kasvavad ka mõned ilusad männid, milledele raietega ka kasvuruumi tehtud. Mainitud ala tuleks ka edaspidi metsailmeliseks jätta. Võimalusel säilitada ka noorte puude read. Tiikide kallastel  ja ala edelanurga valge lepa  võpsikud, mis tuleks likvideerida. Musta lepa looduslikus uuenduses teha valikraied seadusega ettenähtud korras.

Inventeeris

Riina Pau

t.  55 63 98 96

VT:   LISAD:

4. Dendroloogiline inventeerimine – 
    koostanud augustis 2006.a. Riina Pau ( 2 lehel )
5.2.2 KESKKONNAMÕJU HINNANG
Geolõige 

Planeeringuala (Kiltsi tee 1a) jääb mattunud ürgoru loodeveeru kohale  moodustunud merekuhjetasandikule. Ala lõunaosas on maapinda mõnevõrra täidetud.  Tõenäoliselt jääb vahetult mereliiva alla viirsavi. Pinnakatte paksus on eeldatavalt ca 20 m. Sügavamal ava​neb aluspõhi Ülemordoviitsium lubjakivina.
Hüdrogeoloogilised ja hüdroloogilised tingimused

Pinnaseveetase jääb täitmata alal 0… 0,5 m, täidetud alal 0,5…1 m sügavusele maa​pinnast. Pinnasevett dreenib ala idaserva pidi kulgev õgvendatud sängiga Jaama oja, mis suubub ca 300 m planeeringualast põhja pool Haapsalu Eeslahte. Uuringuala loodest ja lõunast piiravad kraavid, mis suubuvad Jaama ojja, on suures osas kinni kasvanud.

09.01.2005 üleujutus planeeringualale ei ulatunud, ajuvesi jäi ala põhjatipust ca 70 m kaugusele.

Reostuskaitstus

Piirkonna ülalt esimene põhjaveekihind (pinnaseveekihind) esineb mereliivas ja on pindmise reostuse suhtes loodus​likult kaitsmata. Ülalt esimene aluspõhjaline põhjaveekihind – Ordoviitsiumi põhjaveeladestu on keskmiselt kaitstud. Haapsalu veevarustuses suurt tähtsust omav Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveelade on suhteliselt kaitstud, veelgi süga​vam Kambriumi –Vendi põhjaveeladestu aga (hästi) kaitstud.

Ümbritsev keskkonnafoon

Planeeringuala jääb Haapsalu edelaosa segahoonestusega elamurajooni. Alast loode poole jääb Paralepa puhkemets, kirdesse vana raudteejaam, kagusse tööstuspiirkond. Planee​ringu​​alast vahetult loodes üle Kiltsi tee on lõpule jõudmas vanade tööstushoonete lam​mutus, alast lõunas osaliselt likvideeritud endisel naftabaasi territooriumil jätkub piiratud majandustegevus. Planeeringuala lõunapiiri pidi on kulgenud nüüdseks likvideeritud kohalik raudteeharu. Ala lõunapiiri lähedusse jäävad autotankla, trafo ja kanali​sat​siooni​pumpla. Kiltsi tee on uuringuala kohal praegu mõõduka liiklusintensiivsusega tänav.

Varem, eriti siis, kui Haapsalu raudteejaam veel  töötas, olid õhusaaste ja liiklusmüra pla​nee​ringualal ilmselt küllaltki märkimisväärsed. Praegu on nad siin suhteliselt madalad, olles lähedased ehk tinglikule Haapsalu keskmisele.

Kohalik keskonnafoon

Uuringuala madalamat loodeosa katab võsastunud puistu, kus leidub ka mitmeid suuremaid leht- ja okaspuid. Puude vahel leidub hajutatult olmeprahti. Ala kõrgem kesk- ja kaguosa on rohukattega ja näib hooldatuna. Nähtavasti on seda täidetud ja tasandatud ala kasutatud (või kavatsetud kasutada) piirkonna kuna​gises tootmistegevuses lao- või laadimisplatsina.

Jaama oja, mis kogub vett kraavidest kunagise Kiltsi sõjaväelinnaku ümbruses ja pla​nee​ringualast vahetult ülesvoolu möödub praegusest tööstusrajoonist, oli  visuaalhinnanngu põhjal (oktoobris 2006) võrdlemisi puhtaveeline. Ala loodest piirava kraavi põhjas leidus üld​orgaanilise reostuse tunnustega seisva vee loike.

Pinnase ja pinnasevee reostustingimused

Võimalik, et planeeringuala täitmiseks kasutatud täitepinnas on sisaldanud reostus​kompo​nente (näit. raskmetalle), mis võivad nüüdseks olla sattunud ka pinnasevette. 

Eeldades naftabaasi territooriumil pinnase ja ülemise põhjaveekihindi (pinnasevee) reos​tatust naftasaadustega, pole välistatud, et naftareostus on allasvoolu levides ulatunud ka  käesoleva planeeringuala territooriumile. Mõnevõrra vähem oodata oleks reostuslevi siia praegusest bensiinijaamast (naftasaadused, plii) ja/või trafost (PCB ühendid). Õlireostuse levik uuringualale Haapsalu raudteejaamast pole ka eriti tõenäoline, kuna levitee lõikab läbi Jaama oja. Naftareostust planeeringualal võib pigem põhjustanud olla kunagine raudtee harutee ala lõunapiiril, kus tupikharudel iseloomulikuna võidi veduritest ja vagunitest maha kallata jääkõli. 

Lisanduvad keskkonnariskid

Planeeringualale rajatakse 3  5korruselist korterelamut. Planeeringu järgi likvideeritakse puistu ala loodeosas, säilitamisele kuulub sellest tosinkond üksikut puud. Samas istutatakse juurde uusi puid, eeskätt piki tänavaid. 2 hoonet ulatuvad täpselt Jaama oja ehituskeelu tsoonini (25 m). Vee- ja kanalisatsioonitrassid on lähikonnas üldiselt olemas, uusi magist​raale rajada pole vaja.

Lisanduvate elanike tõttu suureneb mõnevõrra piirkonna üldine vee- ja kanalisatsiooni​koormus. Lisandub ka õhusaastet ja müra elanike liiklusvahendite arvelt. Tekib oht, et  autode parkimiseks kasutatavalt õuealalt kandub naftasaadustega reostunud sadevesi külgnevasse Jaama ojja.  Kui elamute küte lahendatakse kohaliku gaasiküttega, siis viimane saas​tab õhku vähe. Vedel​kütte kasutamisel peab jälgima, et kütust ei sattuks pinnasesse, pinnasevette  ja sealt edasi Jaama ojja. 

Vastavus üldplaneeringule

Käesolev detailplaneering vastab üldiselt Haapsalu üldplaneeringule (Internetiversioon, 2006), mille järgi on tegemist mitmefunktsioonilise maaga, kus peetakse võimalikuks büroo-, elu- ja ametihooneid. Olgu siiski nimetatud, et üldplaneeringu juurde lisatud muutuspiirkondade ja liikluse skeemi järgi on käesolev planeeringuala arvatud puhke​asutuste ärimaa hulka ja detailplanee​ringus ilmselt kvartalisisese teena mõeldud ala lõunast ja edelast piiravast tänavast peab saama Haapsalu linna lõunaosa läbiv põhitänav koos ringliiklusega Kiltsi tee ristmikul.

Kokkuvõte ja soovitused

Käesoleva detailplaneeringu realiseerimine ei põhjusta olulist (kahjulikku) keskkonnamõju, lisanduvad keskkonnahäiringud on suhteliselt väikesed. Naftasaadustega reostunud sadevee sattumist Jaama ojja tuleks vältida ehk väikeste kohtpuhastite (õlipüüdurite) rakendamise teel.

Allmaakorruseid ei tasuks kavandatavatele hoonetele siin rajada, kuna pinnaseveetase on kõrgel ja merest lähtuva võimaliku üleujutuse oht arvestatav.

Hoonete projekteerimisele peavad eelnema ehitusgeoloogilised uuringud. Nende käigus tuleks ühtlasi kontrollida pinnase ja pinnase​vee võimalikku reostatust, eeskätt naftasaaduste ja raskmetallide osas.

Käesoleva keskkonnamõju hinnangu koostas OÜ REI Geotehnika peahüdrogeoloog K. Riet.

5.2.3 ÖKOGEOLOOGIA UURING
Tööstustsooni kriteeriumi seisukohalt esineb naftasaadustega reostunud pinnast vaid PA4 ja PA5 piirkonnas, kus pinnase reostusmäär ületab tööstustsooni piirarvu. Reostuskehandi paksus pinnases on ca 0,9...1,6m, pindala ca 2000m². Elutsooni kriteeriumi järgi esineb reostunud pinnast mõnevõra suuremal alal ( PA4, 5 ja 7 piirkonnas ). Reostunud pinnasevee ala on ca 20 000 m². Pinnase- ja pinnaseveereostuse on põhjustanud tõenäoliselt kütusehoidlate ja torustike lekkimine.
Fenoolide ja raskemetallide Hg, Cd, Pb, Zn ja Cu osas pinnas ega pinnasevesi Kiltsi tee 3 maa-alal reostunud ei ole.

Soovitused: Naftasaadustega reostunud pinnas Kiltsi tee 3 maa-alal tuleb saneerida. Linnatingimustes on pinnase teisaldamine 

( põletamine või ladustamine selleks ettenähtud kohas ) otstarbekam kui kohapealne saneerimine ( aereerimine jm. ). Saneerimistööd tuleb tellida vastavat ohtlike jäärmete käitlemise luba omavalt ettevõttelt. Enne saneerimistööde algust tasuks reostuskehandi mõõtmeid täiendava uuringuga täpsustada. Täienduuring on soovitav teha siis, kui reostuskehandi ümbruses olevad ühekorruselised mahajäätud ehitised on lammutatud.

Naftasaadustega reostunud pinnase väljakaevamisel saab süvendist välja pumbata ka reostunud pinnasevett. Pinnasevee eraldi saneerimine ei ole otstarbekas, pinnasereostuse likvideerimisel hääbub pinnaseveereostus ajapikku iseenesest. Naftasaadustega reostunud sadevee sattumist Jaama ojja tuleb vältida. Peale saneerimise tööde teostamist on vajalik võtta uued proovid nii pinnasest kui pinnaveest.

Saneerimistööde järgselt tuleb keskkonnauuringu tulemused kooskõlastada kohaliku omavalitsusega.
VT:   LISAD:

2. Kiltsi tee 3 maa-ala, Haapsalu linn, ökogeoloogiauuringu aruanne, töö nr 2167-07,  – 

    koostanud Osaühing Rei Geotehnika, august 2007 ( 41 lehel )

6. PLANEERIMISLAHENDUS

6.1 LINNAEHITUSLIKUD IDEED JA ÜLDISEID ARHITEKTUURSEID NÕUDEID
Vastavalt Haapsalu linna üldplaneeringule on maa-ala juhtfunktsiooniks määratud mitme funktsiooniga ala, maksimaalne korruste arv 5. 

Detailplaneeringuga ei muudeta Haapsalu linna üldplaneeringut.

VT:   LISAD:

3. Väljavõte Haapsalu linna üldplaneeringust ( 1 leht )

Planeeritav ala paikneb linnakeskuse lähedal, kuid samas piisavalt kaugel, et mitte konkureerida juba välja kujunenud hoonestuslaadiga. Planeeringuala suurusega 9,5ha võimaldab luua omaette tervikliku, uue , kompaktse linnalise keskkonna välistades juhuslikkust..  Reaalses keskkonnas on selgepiiriline eraldus olevast hoonestuspiirkonnast, seda nii hoonestuse laadi kui ka perspektiivse heakorrastuse taseme poolest. Tulevikus rõhutab piirkondade eraldatust ja erisust veelgi tugimüüril piire ja avalikus kasutuses pargiala ning kallasrada. Delikaatselt on oleva hoonestuse kõrvale kavandatud väikeelamute krundid.
Planeeringuala keskosas moodustab omaette grupi ridaelamute ala. Oleme kavandanud ala eriilmelise hoonestusega, et rikastada linnakeskkonda; 

5-korruselised punktmajad on  tagasiastuva 5korrusega (65% 4-korruse pindalast)  ja hoone projekti koostamiseks on esitatud nõue, et 4 ja 5 korruse korterid  on ühendatud (korterid läbi 2korruse) . Katuseterrassilt avaneb vaade merele, mis peaks hoone muutma eriti atraktiivseks. Hooned on planeeritud modernse arhitektuurikeelega.

Kiltsi tee äärde on kavandatud 2 suuremamahulist  ärihoonet. Kõigi hoonegruppide vahele on jäetud piisavalt ruumi; läbi on töötatud planeeringuala teedevõrgustik; lahendatud on parkimine ja piirkonda on täiendatud oluliselt haljastuse lisamisega. Detailplaneering annab juhised  ehitustegevuseks aastateks; see on sümbioos omaniku unistustest ja planeeringu koostaja parimatest kavatsustest.

Planeeritavad korterelamud on oma mahult kuni 5-korruselised, parkimine on paigutatud krundisiseselt õuealale ja hoone 1-korruse tasapinnale. Seega korterid paiknevad 2.- 5. korrus, ehk siis kokku 4 korrust. Korterelamud paiknevad nii Kiltsi tee ääres kui ka Jaama oja pool. Igale korterelamu krundile on planeeritud laste mänguväljak.
Samuti on laste mänguväljakud planeeritud olemasolevale sotsiaalmaa kinnistule Räägu tn 15.
Kiltsi tee äärde planeeritakse kaubanduskeskus, mis hakkab teenindama ümbritsevaid elamupiirkondi ja  suvehooajal Paralepa randa suunduvaid turiste ja Hiiumaa suunas reisijaid.
5-korruselised ärihoonete mahud on planeeritud alal põhjapoole. Lõunapoole, olemasolevate naabruses olevate üksikelamute lähedusse, aga kuni 2-korruselised üksikelamute mahud. Planeeringuala keskele jääb 3 – 4 boksiga ridaelamute tsoon.
Säilitatakse olemasoleva bensiinijaama asukoht,  samuti alajaama ja kanalisatsionipumpla asukoht. Planeeritav jaotustänav hakkab üldplaneeringu kohaselt perspektiivis ühendama Kiltsi teed Haapsalu-Tallinn maanteega.

6.2 KAVANDATUD KRUNDI EHITUSÕIGUS
Hoone ±0.00 sidumine vastavalt üldplaneeringule ei tohi olla mitte alla +2.2m abs. H 
· Pos nr 1 :
Planeeritaval ärimaa (Äbj 100%) krundil paikneb olemasolev hoonestus - bensiinijaam.  
Planeeritavale ärimaa krundil säilitatakse olemasolev bensiinijaam. 

Planeeritava krundi suurus 1661m².
Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: Äbj 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1
· ehitusalune pindala: 250m²
· Hoone suurim lubatud kõrgus: 4 m
· Hoone korruselisus: 1 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhitektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 15% 
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 4m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -25º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: -
Arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaeda ei planeerita.
· Pos nr 2 :
Planeeritaval ärimaa (Ä 100%) krundil paikneb olemasolev hoonestus – kuurid, mis lammutatakse.  

Planeeritava krundi suurus 9662m². 
Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: Ä 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1

· ehitusalune pindala: 3000m²

· Hoone suurim lubatud kõrgus:12 m
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhitektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 31% 
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 12m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -25º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: -
· Hoonestustihedus ( suletud brutopind / krundi pindala ): 0,5
Arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaeda ei planeerita.
· Pos nr 3 :
Planeeritaval elamumaa (EK 100%) krundil paikneb olemasolev hoonestus – kuur, mis lammutatakse. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 5-korruseline korterelamu, mille 1-korruse tasapinnal paikneb parkimine, panipaigad, tehnilised ruumid ja trepikoda. Korterid paiknevad 2.korrus kuni 5.korrus ( 4 korrust ).
Planeeritava krundi suurus 3002 m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EK 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1

· ehitusalune pindala: 800m²

· Hoone suurim lubatud kõrgus:16 m
· Hoone korruselisus:  5 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ). 1.korruse tasapinnal paikneb parkimine, panipaigad, tehnilised ruumid ja trepikoda. 5. korrus maksimaalselt 65% hoone ehitusalusest pinnast.
Arhitektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 27% 
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 16m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -25º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 30
· Hoonestustihedus ( suletud brutopind / krundi pindala ): 1
· 4. ja 5. korruse korterid planeerida läbi kahe korruse.
Arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaeda ei planeerita. Piirdeaia võib paigutada vajadusel ainult ümber mänguväljaku.
· Pos nr 4 :
Planeeritaval elamumaa (EK 100%) krundil paikneb olemasolev hoonestus  - kuur ja büroohoone, mis lammutatakse. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 5-korruseline korterelamu, mille 1-korruse tasapinnal paikneb parkimine, panipaigad, tehnilised ruumid ja trepikoda. Korterid paiknevad 2.korrus kuni 5.korrus ( 4 korrust ).

Planeeritava krundi suurus 3010m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EK 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1

· ehitusalune pindala: 800m²

· Hoone suurim lubatud kõrgus:16 m
· Hoone korruselisus:  5 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ). 1.korruse tasapinnal paikneb parkimine, panipaigad, tehnilised ruumid ja trepikoda. 5. korrus maksimaalselt 65% hoone ehitusalusest pinnast.
Arhitektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 27% 
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 16m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -25º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 30
· Hoonestustihedus ( suletud brutopind / krundi pindala ): 1
· 4. ja 5. korruse korterid planeerida läbi kahe korruse.
Arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Vundamendiga piirdeaed planeeritakse pos nr 4 krundi ja Kiltsi tee 5 kinnistu piirile. Ülejäänud osas piirdeaeda ei planeerita. Piirdeaia võib paigutada vajadusel ainult ümber mänguväljaku.

· Pos nr 5 :
Planeeritaval elamumaa (EK 100%) krundil paikneb olemasolev hoonestus – kuur, mis lammutatakse. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 5-korruseline korterelamu, mille 1-korruse tasapinnal paikneb parkimine, panipaigad, tehnilised ruumid ja trepikoda. Korterid paiknevad 2.korrus kuni 5.korrus ( 4 korrust ).

Planeeritava krundi suurus 3003 m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EK 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1

· ehitusalune pindala: 800m²

· Hoone suurim lubatud kõrgus:16 m
· Hoone korruselisus:  5 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ). 1.korruse tasapinnal paikneb parkimine, panipaigad, tehnilised ruumid ja trepikoda. 5. korrus maksimaalselt 65% hoone ehitusalusest pinnast.
Arhitektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 27% 
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 16m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -25º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 30
· Hoonestustihedus ( suletud brutopind / krundi pindala ): 1
· 4. ja 5. korruse korterid planeerida läbi kahe korruse.
Arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaeda ei planeerita. Piirdeaia võib paigutada vajadusel ainult ümber mänguväljaku.

· Pos nr 6 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil paikneb olemasolev hoonestus – kuur, mis lammutatakse. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1370 m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 300 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 22%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad. Kiltsi tee 5 kinnistu ja pos nr 6 krundi piirile rajada vundamendiga piirdeaed.
· Pos nr 7 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil paikneb olemasolev hoonestus – kuur, mis lammutatakse. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1238m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 300 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 24%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad. Kiltsi tee 5 kinnistu ja pos nr 7 krundi piirile rajada vundamendiga piirdeaed.
· Pos nr 8 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil paikneb olemasolev hoonestus – kuur ja maa-alune variend, mis lammutatakse. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1316m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 300 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 23%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad. Kiltsi tee 5 kinnistu, Tedre tänava ja pos nr 8 krundi piirile rajada vundamendiga piirdeaed.
· Pos nr 9 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil paikneb olemasoleva hoone vundament, mis lammutatakse. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1266m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· Ehitusalune pindala: 300 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 24%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad.

· Pos nr 10 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil paikneb olemasoleva hoone vundament, mis lammutatakse. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1242m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 300 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 24%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad. Tedre tänava kinnistu, Tedre tn 1 kinnistu,  Räägu tänava ja 
pos nr 10 krundi piirile rajada vundamendiga piirdeaed.
· Pos nr 11 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus.

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1268m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 300 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 24%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad. Räägu tänava ja pos nr 11 krundi piirile rajada vundamendiga piirdeaed.
· Pos nr 12 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus. Krundil paikneb tiik, mis likvideeritakse.

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1283m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 300 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 23%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad. Räägu tänava ja pos nr 11 krundi piirile rajada vundamendiga piirdeaed.
· Pos nr 13 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1229m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 300 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 24%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad.

· Pos nr 14 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus. Krundil paikneb tiik, mis likvideeritakse.

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1326m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 400 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 30%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad.

· Pos nr 15 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus. Krundil paikneb tiik, mis likvideeritakse.

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1441m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 3

· ehitusalune pindala: 400 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 28%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad.

· Pos nr 16 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1381m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 400 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 29%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad.

· Pos nr 17 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil paikneb olemasolev hoonestus – 2 puukuuri, mis lammutatakse. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1377m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 400 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 29%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad.

· Pos nr 18 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1297m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 300 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 23%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad.

· Pos nr 19 :
Planeeritaval elamumaa (EE 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus. Krundil paikneb tiik, mis likvideeritakse.

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 1 üksikelamu ja 1 abihoone.

Planeeritava krundi suurus 1222m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EE 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 300 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 25%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 1 elamu + 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad.

· Pos nr 20 :
Planeeritaval elamumaa (EEr 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 3-boksiga ridaelamu.

Planeeritava krundi suurus 2228m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EEr 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 500 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita )
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 22%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 3 korterit ( 3-boksiga ridaelamu )+ 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad.

· Pos nr 21 :
Planeeritaval elamumaa (EEr 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 3-boksiga ridaelamu.

Planeeritava krundi suurus 2228m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EEr 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 500 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 22%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 3 korterit ( 3-boksiga ridaelamu )+ 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad.

· Pos nr 22 :
Planeeritaval elamumaa (EEr 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 3-boksiga ridaelamu.

Planeeritava krundi suurus 2281m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EEr 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 500 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 22%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 3 korterit ( 3-boksiga ridaelamu )+ 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad.

· Pos nr 23 :
Planeeritaval elamumaa (EEr 100%) krundil paikneb olemasolev hoonestus – kuur, mis lammutatakse.
Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 4-boksiga ridaelamu.

Planeeritava krundi suurus 2363m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EEr 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 650 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 28%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 4 korterit ( 4-boksiga ridaelamu )+ 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad.

· Pos nr 24 :
Planeeritaval elamumaa (EEr 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 3-boksiga ridaelamu.

Planeeritava krundi suurus 2281m².
Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EEr 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 2

· ehitusalune pindala: 500 m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m 
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º - 35º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 3 korterit ( 3-boksiga ridaelamu )+ 1 abihoone
Elamute arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaed kuni 1,5m kõrgused võrkaiad ja puitlippaiad, läbipaistvad.

· Pos nr 25 :
Planeeritaval elamumaa (EK 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus.. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 5-korruseline korterelamu, mille 1-korruse tasapinnal paikneb parkimine, panipaigad, tehnilised ruumid ja trepikoda. Korterid paiknevad 2.korrus kuni 5.korrus ( 4 korrust ).

Planeeritava krundi suurus 3000 m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EK 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1
· ehitusalune pindala: 800m² 

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 16m 
· Hoone korruselisus:  5 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ). 1.korruse tasapinnal paikneb parkimine, panipaigad, tehnilised ruumid ja trepikoda. 5. korrus maksimaalselt 65% hoone ehitusalusest pinnast.
Arhiektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 27% 
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 16m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -25º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 30
· Hoonestustihedus ( suletud brutopind / krundi pindala ): 1
· 4. ja 5. korruse korterid planeerida läbi kahe korruse.
Arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaeda ei planeerita. Piirdeaia võib paigutada vajadusel ainult ümber mänguväljaku.

· Pos nr 26 :
Planeeritaval elamumaa (EK 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus.. 

Planeeritavale elamumaa krundile kavandatakse 5-korruseline korterelamu, mille 1-korruse tasapinnal paikneb parkimine, panipaigad, tehnilised ruumid ja trepikoda. Korterid paiknevad 2.korrus kuni 5.korrus ( 4 korrust ). Krundile liidetakse 370m² suurune osa ( Pos 26a - ajutine kinnistu ) Tiigi tänava kinnistust.
Planeeritava krundi suurus 4200 m².

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: EK 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1

· ehitusalune pindala: 1080m²

· Hoone suurim lubatud kõrgus:16 m
· Hoone korruselisus:  5 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ). 1.korruse tasapinnal paikneb parkimine, panipaigad, tehnilised ruumid ja trepikoda. 5. korrus maksimaalselt 65% hoone ehitusalusest pinnast.
Arhitektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 26% 
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 16m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -25º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: 42
· Hoonestustihedus ( suletud brutopind / krundi pindala ): 1
· 4. ja 5. korruse korterid planeerida läbi kahe korruse.
Arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaeda ei planeerita. Piirdeaia võib paigutada vajadusel ainult ümber mänguväljaku.

· Pos nr 27 :
Planeeritaval transpordimaa (L 100%) krundil paikneb olemasolev hoonestus – kaks kuuri ja vana hoone vundament, mis lammutatakse, samuti likvideeritakse tiik. 

Planeeritavale transpordimaa krunt on kavandataud elamupiirkonna teenindamiseks.

Planeeritava krundi suurus 7437 m². 

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: L 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil:-

· ehitusalune pindala: -

· Hoone suurim lubatud kõrgus:-
· Hoone korruselisus: -
Arhitektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: - 
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: -

· Katuse kalle: - 
· Hoonestusviis:-

· Maksimaalne korterite arv:-
· Pos nr 28 :
Planeeritaval transpordimaa (L 100%) krundil paikneb olemasolev hoonestus – kaks kuuri, mis lammutatakse.
Planeeritavale transpordimaa krunt on kavandataud elamupiirkonna teenindamiseks.

Planeeritava krundi suurus 4174 m². Krundile liidetakse 364 m² suurune osa ( Pos 28a - ajutine kinnistu ) Tiigi tänava kinnistust.
Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: L 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil:-

· ehitusalune pindala: -

· Hoone suurim lubatud kõrgus:-
· Hoone korruselisus: -
Arhitektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: - 
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: -

· Katuse kalle: - 
· Hoonestusviis:-

· Maksimaalne korterite arv:-
· Pos nr 29 :
Olemasolev olukord tootmismaa(The 100%), ehitusõigust detailplaneeringuga ei muudeta. Kinnistul paikneb olemasolev pumpla. Olemasolev krundi suurus 340m² säilib.
· Pos nr 30:
Planeeritaval tootmismaa (The 100%) krundil paikneb olemasolev hoonestus – alajaam, mis säilib. 

Planeeritava krundi suurus 254 m². Krundile liidetakse 60m² suurune osa ( Pos 30a - ajutine kinnistu ) Tiigi tänava kinnistust.
Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: The 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1

· ehitusalune pindala: 75 m²

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 4m
· Hoone korruselisus: 1 korrus
Arhitektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 30%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 4m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -25º
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: -
· Pos nr 31– Tiigi tänav:
Olemasoleval transpordimaa (L 100%) kinnistul puudub olemasolev hoonestus. Detailplaneeringuga korrigeeritakse kinnistu piire.

Ehitusõigust detailplaneeringuga ei määrata, olemasoleva kinnistu suurus 12 757 m² säilib.

Olemasoleva kinnistuga liidetakse:  
-  31 m² suurune osa ( Pos 31a - ajutine kinnistu ) Kiltsi tee 1a kinnistust;



   
 -  261m² suurune osa ( Pos 31b – ajutine kinnistu ) Kiltsi tee 1a kinnistust;



   
 -  39m² suurune osa ( Pos 31c – ajutine kinnistu ) Kiltsi tee 1a kinnistust;



   
 -  871m² suurune osa ( Pos 31d – ajutine kinnistu ) Kiltsi tee 3 kinnistust.




    
KOKKU: 1 202m²
Olemasolevast Tiigi tänava kinnistust lahutatakse: - 370m² suurune osa ( Pos 26a – ajutine kinnistu ), mis liidetakse pos nr 26 krundiga;





         
- 364m² suurune osa ( Pos 28a – ajutine kinnistu ), mis liidetakse pos nr 28 krundiga;






- 60m² suurune osa ( Pos 30a – ajutine kinnistu ), mis liidetakse pos nr 30 krundiga;






- 333m² suurune osa ( Pos 32a – ajutine kinnistu ), mis liidetakse pos nr 32 krundiga;






- 75m² suurune osa ( Pos 35a – ajutine kinnistu ), mis liidetakse pos nr 35 krundiga.






KOKKU: 1202m²
· Pos nr 32:
Planeeritaval ärimaa (Äp 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus.  

Planeeritava krundi suurus 4433m². Krundile liidetakse 333m² suurune osa ( Pos 32a - ajutine kinnistu ) Tiigi tänava kinnistust.
Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: Äp 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1

· ehitusalune pindala: 1660m²

· Hoone suurim lubatud kõrgus:16 m
· Hoone korruselisus: 5 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhitektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 37% 
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 16m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -25º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: -
· Hoonestustihedus ( suletud brutopind / krundi pindala ): 1
Arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. 

Piirdeaeda ei planeerita. 

· Pos nr 33:
Planeeritaval ärimaa (Ä 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus.  

Planeeritava krundi suurus 1834m². 

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: Ä 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1

· ehitusalune pindala: 350m²

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 9 m
· Hoone korruselisus: 2 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhitektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 19% 
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 9m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -25º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: -
· Hoonestustihedus ( suletud brutopind / krundi pindala ): 1
Arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. Piirdeaeda ei planeerita.
· Pos nr 34 :
Planeeritaval ärimaa (Ä 100%) krundil puudub olemasolev hoonestus.  

Planeeritava krundi suurus 4437m². 

Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: Ä 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1

· ehitusalune pindala: 1000m²

· Hoone suurim lubatud kõrgus:16 m
· Hoone korruselisus: 5 täiskorrust ( keldrit ei planeerita ).
Arhitektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 23% 
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 16m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )
· Katuse kalle: 0º -25º 
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: -
· Hoonestustihedus ( suletud brutopind / krundi pindala ): 1
Arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peab olema lihtne ja selge, ökonoomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. Piirdeaeda ei planeerita.
· Pos nr 35 :
Planeeritaval tootmismaa (The 100%) krundil olemasolevaid hooneid ei paikne. Krundile planeeritakse piirkonda teenindav katlamaja.
Planeeritava krundi suurus 328 m². Krundile liidetakse 75m² suurune osa ( Pos 30a - ajutine kinnistu ) Tiigi tänava kinnistust.
Krundi ehitusõigusega on määratletud:

· Krundi sihtotstarve: The 100%

· Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1

· ehitusalune pindala: 120 m²

· Hoone suurim lubatud kõrgus: 4m + korsten kuni 20m
· Hoone korruselisus: 1 korrus
Arhitektuurinõuded:

· Lubatud suurim täisehitus: 37%
· Lubatud suurim katuseharja kõrgus proj. maapinnast: 4m ( lamekatus - parapeti peale; kaldkatus – harjajoone peale )+ korsten
· Katuse kalle: 0º -25º
· Hoonestusviis: lahtine

· Maksimaalne korterite arv: -
· Pos nr 36 :
Olemasolev olukord üldkasutatav maa (Ümr 100%), ehitusõigust detailplaneeringuga ei määrata. Olemasoleva krundi suurus 4977m² säilib. Kinnistule planeeritakse detailplaneeringuga laste mänguväljaku ala.
Piirdeaeda ei planeerita.

Kruntide ehitusõigus ja piirangud vt. Graafiline osa joonis DP-3
NÄITAJAD KRUNTIDE KAUPA

	Hoonestusala pos. Nr.
	krundi planeeritud suurus m²
	ehitusalune pind m²
	täisehituse %
	korruselisus (maks., vajadusel min.)
	hoonete arv krundil
	maa sihtotstarve (vastavalt detail-planeeringu liigile)
	maa sihtotstarve (vastavalt katastriüksuse liigile)
	sihtotstarbe osakaal % (vastavalt katastriüksuse liigile)
	suletud brutopind (m²)

sihtotstarvete kaupa (vastavalt katastriüksuse  liigile)

	1.
	1661
	250
	15%
	1  /  4m
	1
	Äbj 100%
	Ä
	Ä 100%
	Ä 250

	2.
	9662
	3000
	31%
	2  /  12m
	1
	Ä 100%
	Ä
	Ä 100%
	Ä 5000

	3.
	3002
	800
	27%
	5  /  16m
	1
	EK 100%
	E
	EK 100%
	E 3000

	4.
	3010
	800
	27%
	5  /  16m
	1
	EK 100%
	E
	EK 100%
	E 3000

	5.
	3003
	800
	27%
	5  /  16m
	1
	EK 100%
	E
	EK 100%
	E 3000

	6.
	1370
	300
	22%
	2  /  9m
	2
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 500

	7.
	1238
	300
	24%
	2  /  9m
	2
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 500

	8.
	1316
	300
	23%
	2  /  9m
	2
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 500

	9.
	1266
	300
	24%
	2  /  9m
	2
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 500

	10.
	1242
	300
	24%
	2  /  9m
	2
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 500

	11.
	1268
	300
	24%
	2  /  9m
	2
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 500

	12.
	1283
	300
	23%
	2  /  9m
	2
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 500

	13.
	1229
	300
	24%
	2  /  9m
	2
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 500

	14.
	1326
	400
	30%
	2  /  9m
	2
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 700

	15.
	1441
	400
	28%
	2  /  9m
	3
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 700

	16.
	1381
	400
	29%
	2  /  9m
	2
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 700

	17.
	1377
	400
	29%
	2  /  9m
	2
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 700

	18.
	1297
	300
	23%
	2  /  9m
	2
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 500

	19.
	1222
	300
	25%
	2  /  9m
	2
	EE 100%
	E
	EE 100%
	E 500

	20.
	2228
	500
	22%
	2  /  9m
	2
	EEr 100%
	E
	EE 100%
	E 900

	21.
	2228
	500
	22%
	2  /  9m
	2
	EEr 100%
	E
	EE 100%
	E 900

	22.
	2281
	500
	22%
	2  /  9m
	2
	EEr 100%
	E
	EE 100%
	E 900

	23.
	2363
	650
	28%
	2  /  9m
	2
	EEr 100%
	E
	EE 100%
	E 1150

	24.
	2281
	500
	22%
	2  /  9m
	2
	EEr 100%
	E
	EE 100%
	E 900

	25.
	3000
	800
	27%
	5 /  16m
	1
	EK 100%
	E
	EK 100%
	E 3000

	26.
	4200
	1080
	26%
	5  /  16m
	1
	EK 100%
	E
	EK 100%
	E 4200

	27.
	2437
	-
	-
	-
	-
	L 100%
	L
	L 100%
	-

	28.
	4174
	-
	-
	-
	-
	L 100%
	L
	L 100%
	-

	29.
	340 ol.olev
	Olemasolev olukord säilib ( The 100% ), detailplaneeringuga ehitusõigust ei muudeta.

	30.
	254
	75
	28%
	1 / 4m
	1
	The 100%
	T
	Th 100%
	T 75

	31.
	12 757
	Olemasolev olukord säilib ( L 100% ), korrigeeritakse kinnistu piire, detailplaneeringuga ehitusõigust ei määrata.

	32.
	4433
	1660
	37%
	5 / 16m
	1
	Äp 100%
	Ä
	Ä 100%
	Ä 4440

	33.
	1834
	350
	19%
	2 / 9m
	1
	Ä 100%
	Ä
	Ä 100%
	Ä 700

	34.
	4437
	1000
	23%
	5 / 16m
	1
	Ä 100%
	Ä
	Ä 100%
	Ä 4440

	35.
	328
	120
	37%
	1 / 4m
	1
	The 100%
	T
	Th 100%
	T 120

	36.
	4977
	Olemasolev olukord säilib ( Ümr 100% ), detailplaneeringuga ehitusõigust ja parkimislahendust ei kavandata.


PIIRANGUD KRUNTIDE KAUPA

	Hoonestusala pos. nr.
	hoonestusviis (lahtine- L, kinnine- K, vahelduv- V)
	hoone lubatud suurim kõrgus meetrites
	tehnilised erinõuded (mini​maalne tulepüsivuse klass)
	katuse kalle °
	tänav, millega katuseharja suund on paralleelne või risti
	erinõuded välis​viimistlusele
	kaitse-eeskirjadest, põhi​mää​rustest, kaitse​kohus​tuste teatis​test või muu​dest kasu​tamis​tingimus​test tulene​vad eri​nõuded
	servituudid ja muud seadusest tulenevad kinnisomandi kitsendused

	1.
	 L
	4,0m; 


	TP1
	0-25º
	-
	Naturaalsed materjalid.
	-
	-

	2.
	 L
	12,0m;


	TP1
	0-25º
	-
	Naturaalsed materjalid.
	-
	-Servituudi vajadusega ala olemasolevale elektri madalpingekaablile koridori laiusega kuni 1,4m võrguvaldaja kasuks.

	3.
	 L
	16,0m; 


	TP1
	0-25º
	-
	Naturaalsed materjalid.
	-
	-Servituudi vajadusega ala planeeritavale küttetorustikule koridori laiusega kuni 4m võrguvaldaja kasuks.
-Servituudi vajadusega ala planeeritavale veetorustikule koridori laiusega kuni 4,0m võrguvaldaja kasuks.

-Servituudi vajadusega ala planeeritavale kanalisatsioonitorustikule koridori laiusega kuni 4,0m võrguvaldaja kasuks.

-Servituudi vajadusega ala planeeritavale sademevee kanalisatsioonitorustikule koridori laiusega kuni 4,0m võrguvaldaja kasuks.

-Servituudi vajadusega ala planeeritavale sidekanalisatsioonile koridori laiusega kuni 2,0m võrguvaldaja kasuks.

	4.
	 L
	16,0m; 


	TP1
	0-25º
	-
	Naturaalsed materjalid
	
	-

	5.
	L
	16,0m;


	TP1
	0-25º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	Juurdepääsutee servituudi vajadusega ala koridori laiusega 5,0m pos nr 3 krundi kasuks.

	6.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	7.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	8.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	9.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	10.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	11.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	12.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	13.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	14.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	15.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	16.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	17.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	18.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	19.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	20.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	21.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	22.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	23.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	24.
	L
	9,0m;


	TP3
	0-35º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	25.
	L
	16,0m;


	TP1
	0-25º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-

	26.
	L
	16,0m;


	TP1
	0-25º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-Servituudi vajadusega ala olemasolevale kanalisatsioonitorustikule koridori laiusega kuni 4,0m võrguvaldaja kasuks.
-Servituudi vajadusega ala olemasolevale elektri madalpingekaablile koridori laiusega kuni 2,3m võrguvaldaja kasuks.

	27.
	L
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28.
	L
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30.
	L
	4,0m;


	TP1
	0-25º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	

	31.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32.
	L
	16,0m;


	TP1
	0-25º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-Kergliiklustee koriori laiusega kuni 3,0m (21m²) avalikuks kasutuseks.
-Servituudi vajadusega ala olemasolevale kanalisatsioonitorustikule koridori laiusega kuni 4,0m võrguvaldaja kasuks.

	33.
	L
	9,0m;


	TP1
	0-25º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-Servituudi vajadusega ala olemasolevale kanalisatsioonitorustikule koridori laiusega kuni 4,0m võrguvaldaja kasuks.

-Servituudi vajadusega ala olemasolevale veetorustikule koridori laiusega kuni 4,0m võrguvaldaja kasuks.

-Servituudi vajadusega ala planeeritavale veetorustikule koridori laiusega kuni 4,0m võrguvaldaja kasuks.

-Servituudi vajadusega ala planeeritavale kanalisatsioonitorustikule koridori laiusega kuni 4,0m võrguvaldaja kasuks.

-Servituudi vajadusega ala planeeritavale sademevee kanalisatsioonitorustikule koridori laiusega kuni 4,0m võrguvaldaja kasuks.

	34.
	L
	16,0m;


	TP1
	0-25º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-Kergliiklustee koriori laiusega kuni 3,0m (27m²) avalikuks kasutuseks.

-Juurdepääsutee servituudi vajadusega ala koridori laiusega 6,0m pos nr 33 krundi kasuks.
- Servituudi vajadusega ala olemasolevale veetorustikule koridori laiusega kuni 4,0m võrguvaldaja kasuks.

	35.
	L
	4,0m + korsten kuni 20m

	TP1
	0-25º
	-
	Naturaalsed materjalid
	-
	-Juurdepääsutee vajadusega ala koridori laiusega 3,5m 
pos nr 30 krundi kasuks.
-Servituudi vajadusega ala olemasolevale elektri kõrgepingekaablile koridori laiusega kuni 2,4m võrguvaldaja kasuks.

	36.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-Mänguväljak avalikuks kasutuseks.


7.  KURITEGEVUSE ENNETAMINE
Kuritegevuse ennetamiseks on soovituslik kasutada väljaspool hooneid võimalikult vastupidavaid ja töökindlaid väikevorme (valgustus, istepingid), vältimaks nende lõhkumist vandaalitsejate poolt.  Samas on krundid ümbritsetud piiretega ja haljastatud aiad ja parklad valgustatud.

Nii planeeritav tegevus kui ka selle liitumine ümbritsevasse keskkonda on planeeritud selliselt, et inimestel oleks võimalikult madal risk langeda kuriteo ohvriks.

Krundi planeerimisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

· Kõik juurdepääsu- ja läbikäiguteed peavad olema valgustatud ja võimalikult lühikesed;

· Parkimine krundil on paigutatud hoonete lähedale piiratud territooriumile, mis raskendab tunduvalt autode ärandamist või vargusi neist;

· Üksikelamu krundid ja kahe korteriga elamu krundid on piiratud aiaga. 

· Hoonele projekteerida sissemurdmisekindlad uksed ja aknad. Kasutada turvalukustussüsteeme garaažil, välisustel.

Planeeritavad krundid planeeritakse valgustatud ja selge struktuuriga tänavaga rajoonis, kus planeeringuline tegevus ei välju planeeringu alast. Turvalisuse tagamiseks on ehitusprojekti koostamiseks järgmised nõuded: 

1. Kinnistul ette näha välisvalgustus (hoov ja majaesine) – kuriteo ohtu vähendab hea nähtavus ja valgustus. 
2. Hoonestus tuleb planeerida  vastupidavatest materjalidest. 

3. Kergeltsüttiv prügi tuleb kiiresti eemaldada - see vähendab süütamise ohtu. Prügikonteinerid paigaldatakse omale kinnistule, ebasoovitutele isikutele mittejuurdepääsetavasse kohta.  

4. Väravatele ja välisustele paigaldada koodlukud. Üksikelamu kruntidel ja kahe korteriga elamu kruntidel on piirdeaed.
5. Hoone tuleb varustada kaasaegse sideühendusega, mis võimaldab sõlmida valveteenistuse lepingu turvafirmaga.

6. Planeeritavad sõiduteed ja kõnniteed valgustatakse.

8.  HALJASTUS JA HEAKORD
Dendroloogiline inventeerimine viidi läbi territooriumil 2006 aasta augustis Riina Pau poolt. 
· Maha võetakse planeeritavatel kruntidel ehitiste alla jäävad puud ning teede ja platside alla jäävad puud. 

Tähelepanu on pööratud haljastuse korrastamisele nii kruntidel kui tänavate ääres.  Planeeritavat uut haljastust rajatakse kõnniteede ja sõiduteede vahelisele alale ning osaliselt ka planeeritava  hoonestuse vahelisele alale.

Olemasolev betoonaeda, mis paikneb olemasoleva Kiltsi tee 3 ja Kiltsi tee 5, Räägu tänava, Tedre tänava, Tedre tn 1 kinnistute vahelisel alal, ei lammutata enne uue arenduse väljaehitamist.

Planeeritava piirde soovitav kõrgus on 1,5m, vähemalt 25% ulatuses läbipaistev. 

Ehitustööde käigus kaevetööde vahetus piirkonnas, vähemalt 5m raadiuses hoonestusalast, asuvate puude tüved ja võrad tuleb kaitsta võimalike vigastuste eest puidust kilpide või laudadest kaitsepiiretega. 
Varemkooritud huumusmuld kasutatakse ära planeeritava krundi haljastamisel. 
9. KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMEKÄITLUS
Planeeringualale ei ole ette nähtud keskkonda saastavaid ehitisi. Planeeritavale alale kavandatakse 14 üksikelamu krunti, 3 3-boksiga ridaelamu krunti, 1 4-boksiga ridaelamu krunt, 5 ärimaa krunti, 5 korterelamu krunti, 2 transpordimaa krunt elamute teenindamiseks, 2 tootmismaa krunti,  olemasoleva alajaama otstarbeks ja piirkonda teenindava katlamaja otstarbeks. Planeeringualal paikneb kaks kinnistut, Kiltsi tee 3b ja Tiigi tänav, mille krundi suurus jääb samaks ja detailplaneeringuga ehitusõigust ei määra.
.
Tervise- ja tulekaitsenõuded

Hoonete asukohad on naaberhoonete insolatsioonitingimusi arvestavad ja  tuleohutuskujasid silmas pidavad. 

Tagatud ka päästemeeskonna juurdepääs hoonetele.

 Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitselise abinõud

Jäätmekäitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik, kui jäätmekäitlusleping ei näe ette teisiti. 

Jäätmekäitlus toimub vastavalt Haapsalu Linnavolikogu 27.05.2011 määrusega nr 30 kinnitatud Lääne Maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjale.Planeeringuga pole kavas rajada keskkonda kahjustavaid ja saastavaid tegevusi. Jäätmeid tuleb koguda liigiti, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Selle eesmärk on rakendada jäätmete valikkogumist, et vältida ohtlike ja inertsete jäätmete segunemist ning soodustada jäätmete korduvkasutamist ning ümbertöötlemist. See oleks ka üks samm edasi elanikkonna teadlikkuse tõstmisele säästliku linnaarengu ideest. Olmejäätmete kogumise ja sorteerimise kohad on detailplaneeringuga  ette nähtud kinnistul. Vasatavalt kohandatud kõvakattega platsidele (soovitavalt katusealusega) paigaldatakse konteinerid eraldi jäätmeliikidele. Platsid on kavandatud prügiautodele ligipääsetavasse kohta. Asukoht on valitud selliselt, et prügiveoauto pääseks vähemalt kümne (10m) meetri kaugusele konteineritest.

Jäätmekorraldus, sh jäätmete sorteeritud kogumine, on vastavalt Jäätmeseadusele ja Haapsalu linna jäätmekavale määratud kinnistu omaniku korraldatavaks. 

Jäätmete utiliseerimiseks tuleb sõlmitud krundi valdajal leping vastavat litsentsi omava firmaga.
Olmejäätmete kogumise ja sorteerimise koht on lahendatud betoonalusele paigaldatud konteinerite abil. Konteinerid paigaldatakse jäätmeliikide kaupa.
Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tuleb taaskasutatavaid jäätmeid koguda liikide kaupa eraldi mahutitesse:

1) paberit ja pappi, kui kinnistul on vähemalt 5 korterit;

2) kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid, kui kinnistul on vähemalt 10 korterit. 

Soovitavalt kasutada erinevaid mahuteid taaskasutatavate jäätmete  paigutamiseks. Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.
Olmejäätmete mahutisse ei või panna:

· tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;

· vedelaid jäätmeid;

· ohtlikke jäätmeid;

· erikäitlust vajavaid jäätmeid;

· aineid ja esemeid, mis võivad ohustada jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäitlejat;

· aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist;

· ehitus- ja lammutustöödel tekkivaid jäätmeid.

 

Olmejäätmed ning muud kergestiriknevad ja halvastilõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutitesse paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid. Jäätmete nõuetekohast käitlemist korraldab jäätmevaldaja.

10. LIIKLUS, PARKIMINE JA VERTIKAALPLANEERIMINE
10.1. LIIKLUS
Elamupiirkonna teenindamiseks planeeritakse alale 2 uut transpordimaa kinnistut. Kinnistule juurdepääs olemasolevalt Tiigi tänavalt ja Kiltsi teelt.  
Planeeritav jaotustänav ( Tiigi tänav ), planeeringuala läbiv, hakkab üldplaneeringu kohaselt perspektiivis ühendama Kiltsi teed Haapsalu-Tallinn maanteega.Planeeringuala loode-lääneküljele jääb põhimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla (Kiltsi tee). Planeeringuala kirde-idaküljele jääb Asuküla peakraav (Jaama oja). Lõunast piirab planeeringuala Tedre ja Räägu tänavate äärne hoonestus( üksikelamud). Kiltsi teel on ristumine kõrvalmaanteega nr 16120 Paralepa tee (Ungru tee).
Planeeringus arvestatakse Kiltsi tee rekonstrueerimisega ja samuti Jaama ja Kiltsi tee ümberehituse projektiga (Kiltsi tee nr 1830024 km 0,18-0,64 rekonstrueerimine ja Kiltsi silla asendamine torusillaga. Tinter-projekt OÜ, töö nr 19-13-TP) raudteejaama kõrval.

Juurdepääsud planeeringualale on valdavalt Kiltsi teelt. Raudteejaama poolt tulles on esimene ristmik Ungru tee ristmiku kohal. Viimane on ette nähtud kujundada perspektiivis ringliiklusristmikuna. Teine mahasõit planeeringualale on eelmainitud ristmikust 120 m Rohuküla poole. Planeeringus on see ette nähtud tavalise kolmekülgse ristmikuna. Planeering annab võimaluse juurdepääsuks ida poolt Oja ja Pargi tänavate suunalt.

Planeeringuala teemaa laiused on planeeritud vastavalt standardile EVS 843:2003. Planeeringuala siseteed on planeeritud avalikult kasutatavateks teedeks Teeseaduses sätestatud korras.

Planeeringualale on ette nähtud põhiliselt kolm tänavat ja tupiktänav planeeringuala lõunaosas. Planeeringuala põhjapoolsem tänav algab Kiltsi teel ringliiklusega ristmikust ja kulgeb loogeldes üle Jaama oja. Keskmine tänav algab Kiltsi teest ja kulgeb planeeringuala keskel poolkaares eelmainitud lookleva tänavani. Kolmas tänav on hoburauakujuline ja on ühendatud poolkaarja tänavaga. Tupiktänav on ühenduses hoburauakujulise tänavaga. Tupiktänava lõpus on tagasipöörde laiendused.

Planeeritud Kiltsi tee laiuseks on keskmiselt 11 m. Teele on ette nähtud keskel vasak ja parempöörde võimalused. Kiltsi tee ja Ungru tee ristmiku piirkonda on planeeritud bussipeatuste taskud.

Planeeritud põhjapoolsema tänava sõidutee laiuseks on 8 m, poolkaares tänava sõidutee laiuseks ja hoburauakujulise tänava sõidutee laiuseks on 6 m. Tupiktänava laiuseks on 5 m. Tupiktänava lõpus on ette nähtud tagasipöörde laiendused.

Kiltsi teel ja planeeritud tänavatele on ette nähtud eraldiseisev kergliiklustee. Samuti on ette nähtud jalgtee Jaama oja kõrvale. Planeeritud kergliiklusteede laiuseks on 3 m. Kergliiklusteed on sõiduteedest valdavalt eraldatud haljasribaga.

Detailplaneeringus on näidatud kinnistutele mahasõitude asukohad. Mahasõitude täpne asukoht võib muutuda ja see lahendatakse kinnistute hoonestusprojektide koostamise käigus

Planeeritavate teede ja kergliiklusteede detailne tehniline täpsustamine toimub tööprojekti koostamise käigus.

10.2. VERTIKAALPLANEERIMINE PINNASE-  JA SADEMETEVEE KÕRVALDAMINE
Olemasolev Kiltsi tee ja planeeritavad planeeringusisesed teed on asfaltbetoonkattega. Vertikaalplaneerimine lahendatud 
VT: joonis DP-6.
Sadevee äravool on lahendatud nii piki- kui põikkalletega. 
Sadevesi juhitakse tänaval sõiduteelt planeeritud restkaevude kaudu sadevee kanalisatsioonitorustikku. Kergliiklusteedelt juhitakse sadevesi valdavalt kõrvalaladele pinnasesse immutamiseks ja osaliselt planeeritavasse sademevee kanalisatsioonitorustikku. Suurematelt äri- ja ühiskondlike hoonete platsidelt kogutav sademevesi juhitakse sademevee kanalisatsioonitroustikku läbi õlipüüdurite.

Kogu planeeritava ala sademevesi juhitakse lõplikult Jaama ojja, sajuvete juhtimisel veekogusse tuleb arvestada, et sadevesi peab olema puhastatud enne Jaama ojja juhtimist. Sademevee lahedus täpsustatakse tööprojekti koostamise käigus.

Planeeringualast lõunasse jäävate olemasolevate kinnistute sajuvete ärajuhtimiseks on planeeritud praeguse betoonaia kõrvale rajada sademetevee drenaaž,  mis juhib sademeveed Jaama ojasse. Samuti planeeritakse planeeringualast lõunasse jäävate kinnistute ja planeeritavate kinnistute vahelisele alale vundamendiga piirdeaed ( pinnases betoontugimüür ), mis takistab uutelt elamukruntidelt sademevete valgumise olemasolevatele naaberkinnistutele.
Sademevee lahedus täpsustatakse tööprojekti koostamise käigus.
Täpsem vertikaalplaneerimine lahendatakse lisaks hoone projekti koostamisel, võttes aluseks Kiltsi tee kõrgused ning olemasolevat kõrghaljastust. Vertikaalplaneerimine peab lahendama sadevete äravoolu ning tagama sujuvad peale- ja mahasõidud. Teekatted eraldatakse haljasaladest ja kõnniteedest betoonäärekividega. Olemasolevad insenervõrkude trassid paiknevad asfaltkattega Kiltsi tee ääres ja  Tiigi tänaval. 
Hoone ±0.00 sidumine vastavalt üldplaneeringule mitte alla +2.2m abs. H .
10.3. PARKIMINE
Detailplaneeringuga on ettenähtud parkimise korraldamine kinnistute siseselt. Parkimise vajadus on arvutatud vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2003 Linnatänavad alusel – planeeritav ala asub vahevööndis.
Parkimiskohtade täpne asukoht ja kogus lahendatakse planeeritavate hoonete ehitusprojekti käigus.
Parkimiskohad on planeeritud:
· Pos nr 1 – 9 parkimiskohta õue alal ja 4 parkimiskohta hoone mahus.
· Pos nr 2 – 70 parkimistkohta õue alal.
· Pos nr 3 – 7 parkimiskohta õue alal ja 23 parkimiskohta hoone mahus.
· Pos nr 4 – 7 parkimiskohta õue alal ja 23 parkimiskohta hoone mahus.

· Pos nr 5 – 7 parkimiskohta õue alal ja 23 parkimiskohta hoone mahus.

· Pos nr 6 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 7 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 8 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 9 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 10 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 11 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 12 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 13 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 14 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 15 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 16 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 17 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 18 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 19 – 2 parkimiskohta õue alal.

· Pos nr 20 – 3 parkimiskohta õue alal ja 3 parkimiskohta hoone mahus.
· Pos nr 21 – 3 parkimiskohta õue alal ja 3 parkimiskohta hoone mahus.
· Pos nr 22 – 3 parkimiskohta õue alal ja 3 parkimiskohta hoone mahus.
· Pos nr 23 – 4 parkimiskohta õue alal ja 4 parkimiskohta hoone mahus.
· Pos nr 24 – 3 parkimiskohta õue alal ja 3 parkimiskohta hoone mahus.
· Pos nr 25 – 7 parkimiskohta õue alal ja 23 parkimiskohta hoone mahus.
· Pos nr 26 – 13 parkimiskohta õue alal ja 29 parkimiskohta hoone mahus.
· Pos nr 27 – parkimiskohti ei planeerita.
· Pos nr 28 – parkimiskohti ei planeerita.
· Pos nr 29 – 1 parkimiskoht õue alal.
· Pos nr 30 – 1 parkimiskoht õue alal.
· Pos nr 31 – parkimiskohti ei planeerita.
· Pos nr 32 – 30 parkimiskohta õue alal ja 18 parkimiskohta hoone mahus.
· Pos nr 33 – 6 parkimiskohta õue alal ja 1 parkimiskohta hoone mahus.
· Pos nr 34 – 13 parkimiskohta õue alal ja 15 parkimiskohta hoone mahus.

· Pos nr 35 – 1 parkimiskoht õue alal.

· Pos nr 36 – parkimiskohti ei planeerita.
PARKIMISKOHTADE KONTROLLARVUTUS
	Kinnistu nimetus
	Ehitise otstarve
	Normatiivne arvtus
	Normatiivne parkimiskohtade arv
	Planeeringus ette-nähtud parkimiskohtade   arv krundil

	Pos 1
	Ärimaa, bensiinijaam– Äbj 100%
	250 / 20 = 12,5 

	13

	13


	Pos 2

	Ärimaa, kaubanduskeskus – Ä 100%
	5000 / 80 = 62,5
	63
	70

	Pos 3

	Elamumaa, korterelamu – EK 100%
	15 x 0,9 = 13,5
15 x 0,8 = 12
	26
	30

	Pos 4


	Elamumaa, korterelamu – EK 100%
	15 x 0,9 = 13,5

15 x 0,8 = 12
	26
	30

	Pos 5


	Elamumaa, korterelamu – EK 100%
	15 x 0,9 = 13,5

15 x 0,8 = 12
	26
	30

	Pos 6

	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 7


	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 8


	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 9


	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 10


	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 11


	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 12


	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 13


	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 14


	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 15


	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 16


	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 17


	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 18


	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 19


	Elamumaa, üksikelamu – EE 100%
	1 x 2 = 2
	2
	2

	Pos 20


	Elamumaa, 3-boksiga ridaelamu
– EEr 100%
	3 x 2 = 6
	6
	6

	Pos 21


	Elamumaa, 3-boksiga ridaelamu

– EEr 100%
	3 x 2 = 6
	6
	6

	Pos 22


	Elamumaa, 3-boksiga ridaelamu

– EEr 100%
	3 x 2 = 6
	6
	6

	Pos 23


	Elamumaa, 4-boksiga ridaelamu

– EEr 100%
	4 x 2 = 8
	8
	8

	Pos 24


	Elamumaa, 3-boksiga ridaelamu
– EEr 100%
	3 x 2 = 6
	6
	6

	Pos 25


	Elamumaa, korterelamu – EK 100%
	15 x 0,9 = 13,5

15 x 0,8 = 12
	26
	30

	Pos 26


	Elamumaa, korterelamu – EK 100%
	21 x 0,9 = 18,9

21 x 0,8 = 16,8
	36
	42

	Pos 29


	Tootmismaa, olemasolev pumpla

-The 100%
	-
	-
	1

	Pos 30
	Tootmismaa, alajaam -The 100%
	-
	-
	1

	Pos 32
	Ärimaa, hotell – veekeksus, pere tervise taastamise keskus – Äp 100%
	3440/200 = 17,2

1000 / 40 = 25
	43
	48

	Pos 33
	Ärimaa, kohvik - Ä 100%
	700/150 = 4,7
	5
	7

	Pos 34
	Ärimaa, hotell – pansionaat -Ä 100%
	4440/200 = 22,2
	23
	28

	Pos 30
	Tootmismaa, katlamaja -The 100%
	-
	-
	1

	
	
	Planeeringuga maa-alal kokku:
	347
	                    391


11.  TULEKAITSEMEETMED
Detailplaneeringu koostamisel on aluseks võetud Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 27.10.2004.a määrus nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded .”


Tuletõrjeautodel on pääs hooneni kahelt  küljelt ja päästemeeskonnal  kogu hoone perimeetri ulatuses. 
Tuletõrjevesi  saadakse tänavavõrgust  – tänavahüdrandid paiknevad planeeringualas Kiltsi tee ääres. 
Planeeringusiseselt planeeritakse juurde hüdrante ( VT: joonis DP-4 ja 5 ). Hüdrant peab vastama EVS 8-12. osa 6 nõuetele. 

Tule leviku tõkestamiseks peavad  hooned olema  planeeritud olevatest hoonetest ja üksteisest enam kui 8m kaugusele. 
Hoonete projekteerimiseks on määratud järgmised nõuded:

· Üksikelamu ja ridaelamu projekteerida TP3 tulepüsivusastmele vastavalt.

· Ärihooned ja korterelamud projekteerida TP1 tulepüsivusastmele vastavalt.
· Tootmishooned TP1 ( katlamaja )
12. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS
Piirkond on tehnovõrkudega varustatud. 

ERIOSAD KOOSTANUD:

EST Inseneribüroo OÜ, Kase 25a, Tallinn, reg:11304134

Vertikaal planeerimine A.Heno, P.Ratt

Vesi kanal: E.Maidre, H.Roasto

Küte: H.Roasto, E.Maidre

Elekter ja nõrkvool: A.Pärnsalu

Tehnovõrkude seletuskiri VT: leht pöördel

Töö nr:104

KILTSI TEE 1a JA 3 KINNISTUTE LÄHIALA DETAILPLANEERING

OSAD: VEEVARUSTUS,  KANALISATSIOON JA KÜTE, TÄNAVAVALGUSTUS, SIDE, ELEKTER
Kiltsi tee 1a, 3, 3b, Tiigi tänav 

Haapsalu linn, Lääne maakond
12.1  ÜLDOSA

12.1.1 Objekt, ehitusmaht

Käesoleva projektiga on antud Lääne maakonnas, Haapsalu linnas, Kiltsi tee 1a, 3, 3b ja Tiigi tänava planeeritava lähiala veevarustuse, olmereovee kanalisatsiooni ja sadevee kanalisatsiooni lahendus detailplaneeringu mahus.

12.1.2 Normatiivne baas, lähteandmed

Antud seletuskiri on koostatud järgmiste teineteist täiendavate dokumentide alusel:

· FE Arhitektid OÜ poolt koostatud detailplaneeringu joonis, töö nr 012/11, 22.09.2013
· Haapsalu Veevärk AS poolt väljastatud tehnilised tingimused koos lisadega veevarustusele ning kanalisatsioonile nr 4.-2/70-2, 08.07.2013

· Haapsalu Linnavalitsuse poolt väljastatud tehnilised tingimused sadeveele nr 7-1.3/3188, 27.09.2013

· Eesti Standard EVS 811:2012 Hoone projekt.

· Eesti Standard EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine.

· Eesti Standard EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon.

· Eesti Standard EVS 940:2010 Rajatise ehitusprojekt.

· Eesti Standard EVS 812-6:2012 EHITISE TULEOHUTUS Osa 6: Tuletõrje veevarustus

· RIL 77-2005 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

· LVI-RYL 2002 – ehitustööde üldised kvaliteedinõuded.

· Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded I osa

12.2 VEEVARUSTUS

12.2.1 Veevarustuse allikas

Detailplaneeringu lähiala varustatakse veega Kiltsi tee ja Tiigi tänava olemasolevate veetorustike baasil. Esimene veeühendus tehakse Kiltsi tee ja Ungru tee ristmikul. Teine ühendustorustik kulgeb paralleelselt Jaama ojaga ning ühendatakse olemasoleva veetorustikuga Räägu tänaval. Veetorustike täpne paiknemine tänava suhtes ning läbimõõdud täpsustatakse edasistes projekteerimisstaadiumites. Torustik ja kõik detailid peavad vastama PN10 surveklassile

12.2.2 Välisveetorustik

Välisveetorustik on planeeritud PE PN10 veevarustuse survetorudest ja märgistatakse avastuslindiga. Välisveetorustik paigaldada ~1,8m – 2,0m sügavusele maapinnast. Kõikidele moodustatavatele kinnistutele on planeeritud liitumispunktid krundipiirile, mitte kaugemale kui 1m piirist.

Lisaks planeeringuala veetorustikele tuleb rekonstrueerida torulõigud vastavalt Haapsalu Veevärk AS väljastatud tehnilistele tingimustele ja selle lisadele.

Rekonstrueerida tuleb torulõik alates Kiltsi tee 3 kuni Kiltsi tee ja Männiku tee ristmikuni.

Rekonstrueerida tuleb torulõik alates Tiigi 24 kuni Männiku tee 9.

12.2.3 Välisveetorustike ühendused

PE survetorud peavad vastama standardi EN12201 nõuetele. PE-torud ühendada põkk-keevitusega.

PE torude ühendamiseks võib kasutada toru valmistaja poolt soovitatavaid tehases valmistatuid liiteid. Liitmike materjal ja pinnatöötlus peab olema üldiselt sama mis torudel.

Põkk-keevitusega PE torude ühendamisel tuleb kinni pidada toru valmistaja poolt esitatud nõuetest.

12.2.4 Välisveetorustike paigaldamine

Veetorustiku paigaldamisel järgida RIL 77-2005 nõudeid.

12.2.5 Väline tuletõrjevee süsteem

Välistulekustutusvesi on planeeritud vastavalt kehtivatele normidele. Täpsed hüdrandid ja vooluhulgad täpsustatakse edasistes projekteerimisstaadiumites.

12.3 KANALISATSIOON

12.3.1 Olmereovete kanalisatsioon

Detailplaneeringuala kinnistute kanalisatsioonitorustikud on isevoolsed ja planeeritud rajada transpordimaale. Kõikidele planeeritavatele kinnistutele on ette nähtud kinnistupiirile rajada liitumispunkt, mitte kaugemal kui 1m kinnistu piirist. Juhul kui kõikide kinnistute kanalisatsiooni ei ole võimalik kanaliseerida isevoolselt, tuleb kasutada ülepumpamist. Võimalike ülepumplate asukohad täpsustada edasistes projekteerimisstaadiumites. 

Kanalisatsiooni eelvooluks on olemasolev kanalisatsiooni ülepumpla. Olemasolevad survetorustikud alates pumplast ja lõpetades siibrisõlmega tuleb rekonstrueerida vastavalt Haapsalu Veevärk AS poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

Planeeritavasse kanalisatsioonivõrku ühendada GT OIL Kiltsi tankla.

Planeeritavasse kanalisatsioonivõrku ühendada Kiltsi teel, planeeringuala vastas olevad kinnistud.

Kõik planeeringualas olevad mittekasutuselevõetavad torustikud tuleb likvideerida.

Sadevee juhtimine reoveekanalisatsiooni torustikesse on keelatud.

12.3.2 Sademetevee kanalisatsioon.

Kiltsi teel puuduvad sademevee kollektorid , olemas on vaid Kiltsi tee ääres kraavid. Sademetevete kollektorite rajamist Kiltsi tee tänavamaale  arengukava kohaselt ette nähtud ei ole. Planeeritaval alal on ettenähtud olemasolevate kraavide süvendamine ja sademevee nõuetekohane  juhtimine Asuküla peakraavi.  Võimaliku eesvooluna annab arengukava Asuküla pekraavi.

Planeeritavate kinnistute sademevete kogumiseks ja ärajuhtimiseks on rakendatud järgmised tingimused:

1. Planeeringuala sadevee eesvooluks on Asuküla peakraav. Suurematelt parkimisaladelt ja platsidelt kogutud sademeveevesi tuleb enne  Asuküla peakraavi juhtimist puhastada.  Puhastusseadmed täpsustatakse edasistes projekteerimisstaadiumites.

2. Planeeritaval alal asuvatelt kinnistutelt sademevee juhtimiseks tänavamaale planeeritud kollektoritesse on ette nähtud igale kinnistu piirile liitumispunkt, mitte kaugemal kui 1m kinnistupiirist.

12.3.3 Kanalisatsioonitorustikud ja armatuur

Kanalisatsioonitorustikud monteerida plastist kanalisatsioonitorudest (PP,PVC SN8) lehtservaga ja kummitihenditega. 

12.3.4 Kanalisatsioonitorustike ühendamine

PVC torud ühendatakse kummitihenditega muhvühendustega. Ühendused teha toru valmistaja poolt esitatud juhiste kohaselt. Vajaduse korral tuleb tuleb tihendid puhastada vee või nõrga soodalahusega. Tihendite paigaldamisel võib kasutada neid libisemist soodustavaid aineid, mis on soovitatud tihendite valmistaja poolt.

12.3.5 Kanalisatsioonitorustike paigaldamine

Torude paigaldamisel tuleb lähtuda RIL 77-2005 nõuetest ja torutootjate paigaldusjuhistest.

12.3.6  PEH-plastist teleskoopsed kanalisatsiooni kontrollkaevud

Teleskoopsed polüetüleenkaevud peavad vastama standardile SFS3468 või omama vastavat toote ohjet. PEH-plastist kontrollkaevude ehitamisel kasutatakse kaevuelemente: kaevupõhjad koos sisseehitatud toruühendusmuhvidega ja teleskoopseid pikendusi.
Kui joonistel ei ole teisiti määratud, peetakse kinni PEH-plastist kaevudele esitatavatest nõuetest. Kaevudes peavad olema poole torustiku läbimõõdu kõrgused voolurennid. Sadevee-ja drenaazikanalisatsiooni vaatluskaevud ehitatakse analoogselt ülaltoodule. 

12.4.7       Kontrollkaevude malmist kaaned

Kaevuluugid peavad vastavama standardile EVS-EN 124:1999. PEH-plastist kontrollkaevud tuleb katta malmkaantega, milliseid kasutatakse sõiduteede puhul. Kaevude kaaned peavad taluma koormust 12,5t, kui joonistel ei ole näidatud teisiti. 

12.4.8  Üldised nõuded. Kanalisatsioonitorustikud

Isevoolse kanalisatsioonitorustikuna kasutatavad PVC torud peavad vastama standardile EN1401 ja PP torud standardile EN1852 või EN13476. Ehitustöödel kasutatakse projekti kohaselt uusi, kvaliteetseid ja hästi tuntud valmistajatelt hangitud torusid, toruliitmikke, kaeve. Ehitaja on kohustatud nõudmisel esitama kasutatavate materjalide kvaliteeditunnistused Järelvalvele kooskõlastamiseks. Torud ja toruliitmikud peavad olema teineteisega täies vastavuses. Materjalide surveklass ei tohi olla väiksem, kui on ettenähtud projektis.
Torude paigaldamisel tuleb jälgida torude valmistajate nõudeid.

12.4.9  Kanalisatsioonitorustike kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine

Peale kanalisatsioonitorustike montaazi tuleb katsetada torustikud vee- või õhutihedusele, vastavalt RIL 77-2005.

12.4.10 Muud testid

Kanalisatsioonitorustikku ei tohi sisse joosta põhjavesi. Vajaduse korral kontrollitakse torustikku 

TV-kaameraga. Plasttorude lubatud suurim kuju muutus on 8%.
12.5 
KÜTE

Üldist

Antud planeeringu ala ühendamine kaugküttega on planeeringu mahus jäetud perspektiivseks.

Lahendus

Planeering näeb ette planeeringuala tarbeks lokaalse katlamaja rajamise.

Konteinerkatlamaja korstna kõrgus: kuni 20m, kaks katelt ja kaks punkrit. (võimalik alternatiivne lahendus leida projekteerimis staadiumis)

Konteinerkatlamaja antud piirkonna kütmiseks. Katlamaja võimsus kuni 2*1500kW= 3000kW.

Katlamaja töötab beokütustel (saepuru, puit, turvas, graanulid jne.). 

Katlamaja on ette nähtud rahuldama ühiskondlike hoonete ja paarismajade küttevajadust.

Eramute kütmiseks on ette nähtud kas maasoojuspumbad või õhk/vesi soojuspumpadega.

Katlamajale on juurdepääs peatänavalt. 

Küttevajaduse jaoks on ette nähtud küttetorustiku rajamine antud piirkonna toiteks.
12.6  TÄNAVAVALGUSTUS, SIDE JA ELEKTER
12.6.1      ÜLDOSA
Käesolev seletuskiri on koostatud Kiltis elamukvartali detailplaneeringu elektri, side ja tänavavalgustuse osale.
12.6.2 VÄLISVALGUSTUS
Välisvalgustus liinide planeerimisel on lähtutud Haapsalu Linnamajanduse poolt väljastataud tehnilistest tingimustest nr. 24.09.2013 nr.1.

Tänavavalgustuse liitumine on ettenähtud ol.oleva Nafta alajaama  juurde.

Kiltsi põhimaantee ja Jaama oja äärse kergliiklustee valgustusliinid on eraldi kaablitena viidud tänavavalgustuse juhtkilpi, et tekitada eraldi voolu tarbimise mõõtmise võimalus. Kvartali sisetänavate tänavavalgustus saab eraldi toite tänavavalgustuse juhtkilbist. Paigaldatud on ka ülekäigurade kohtadesse prozektorvalgustid. 

Projekteerimise töövõtja täpsustab tööprojekti käigus mastide kõrgused ja asukohad.

Rajatav tänavavalgustus peab ühilduma (juhtimine, mastide kõrgused ja valgustid) K-Projekti poolt projekteeritava Haapsalu linna  tänavavalgustuse elektriprojektiga ja selle alusel rajatava uue tänavavalgustusega.

Haapsalu linna tänavavalgustuse projektiga lahendatakse territooriumilt väljajääv Kiltsi tee valgustus ning jaama oja äärne valgustus. (valgustid tähistatud tehnovõrkude plaanil).

Tagada võimalus planeeringu alal oleva valgustuse vajadusel üleandmiseks Haapsalu Linnamajanduse AS haldusesse/hooldusesse.

12.6.3 SIDE
Side osa on lahendatud vastavalt Elioni poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr.21325349. Lisaks on tingimustes pakutud liitumiskaevuna PAR-326 le näidatud trassid ka eelmisesse Elioni kaevu, mis asub kvartalile lähemal. Paigaldatud on Elioni sidekanalisatsioon ja kaevude asukohad. Näidatud ära potentsiaalsete liitujate liitumispunktid krundipiiril.

12.6.4 ELEKTER
Elektritrassid on määratud Fortumi tingimustega 138-06. 

Trassid on joonistatud olemasolevast Nafta alajaamast. Elamute ja kaubanduspindade juurde on näidatud ära  liitumiskilbi asukohad. Alates liitumispuinktidest krundi piiril projekteerib tarbija endale vajaliku kaabliristlõikega kaablitrassi.

Koostas elektri-nõrkvoolu insener Aavo Pärnsalu

[image: image1.png]A @.«M//



[image: image2.png]









Haapsalu linn, Kiltsi tee 1a, 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering 


_1354061490.wmf

