| PA-1 Maves nr-6593 |  |
| --- | --- |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,65m |  |
| X lambert 613 188,5m Y lambert 6 592 749,2m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-1,2m QIVt | Täitepinnas: liiv, kruusliiv |
| 1,2-2,7m QIVt | Täitepinnas: peenliiv: kohev, niiske |
| 2,7-3,5m QIIllgl | Kerge saviliiv: sitkeplastne |
| 3,5-7m QIIIgl | Kerge saviliivmoreen: sitkeplastne, sisaldab jp 15-20%, alates 5,4m >30% |
| Veetase maapinnast 3,2m | 07.10.1993 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1m 844 |
|  | P 2m 845 |
|  | P 3m 846 |
|  | P 4m 847 |
|  | P 5m 848 |
|  | P 6m 849 |
|  | P 7m 850 |
| PA-2 Maves nr-6593 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,75m |  |
| X lambert 613 207,4m Y lambert 6 592 752,8m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,9m QIVt | Täitepinnas: liiv |
| 0,9-2,8m QIVt | Täitepinnas: tolm - peenliiv: kohev, niiske |
| 2,8-4,6m QIIIfgl | Tolm - peenliiv: kohev, niiske, alates 3,5m veeküllastunud |
| 4,6-6m QIIIgl | Kerge saviliivmoreen: pehmeplastne, sisaldab jp 15-20% |
| Veetase maapinnast 3,5m | 07.10.1993 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1m 851 |
|  | P 2m 852 |
|  | P 3m 853 |
|  | P 4m 854 |
|  | P 5m 855 |
|  | P 6m 856 |
| PA-3 Maves nr-6593 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,6m |  |
| X lambert 613 212,5m Y lambert 6 592 700,0m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-2,8m QIVt | Täitepinnas: liiv, kruusliiv |
| 2,8-3,9m QIIllgl | Saviliiv: sitkeplastne |
| 3,9-6m QIIIgl | Saviliivmoreen: sitkeplastne, sisaldab jp 15-20%, alates 5,2m voolavplastne sisaldab jp30% |
| Veetase maapinnast 3,45m | 07.10.1993 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1m 857 |
|  | P 2m 858 |
|  | P 3m 859 |
|  | P 4m 860 |
|  | P 5m 861 |
|  | P 6m 862 |
| PA-4 Maves nr-6593 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,5m |  |
| X lambert 613 194,8m Y lambert 6 592 698,4m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-1,2m QIVt | Täitepinnas: liiv, kruusliiv |
| 1,2-2,3m QIVt | Täitepinnas: peen - keskliiv, kohev, niiske |
| 2,3-6m QIIIgl | Kerge saviliivmoreen: sitkeplastne, sisaldab jp 15% |
| Veetase maapinnast 3,3m | 07.10.1993 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1m 863 |
|  | P 2m 864 |
|  | P 3m 865 |
|  | P 4m 866 |
|  | P 5m 867 |
|  | P 6m 868 |
| PA-5 Maves nr-6593 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,65m |  |
| X lambert 613 179,6m Y lambert 6 592 694,2m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-1,5m QIVt | Täitepinnas: liiv, kruusliiv |
| 1,5-2,3m QIVt | Täitepinnas: peenliiv: kohev, niiske |
| 2,3-6m QIIIgl | Saviliivmoreen: sitkeplastne, sisaldab jp 20%, alates 4,2m jp30-40% |
| Veetase maapinnast 3,2m | 07.10.1993 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1m 869 |
|  | P 2m 870 |
|  | P 3m 871 |
|  | P 4m 872 |
|  | P 5m 873 |
|  | P 6m 874 |
| PA-6 Maves nr-6593 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,45m |  |
| X lambert 613 161m Y lambert 6 592 720m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-3m QIVt | Täitepinnas: peenliiv: kohev, märg, alates 2,5m veeküllastunud |
| 3-6m QIIIgl | Kerge saviliivmoreen: sitkeplastne, sisaldab jp 20% |
| Veetase maapinnast 2,5m | 07.10.1993 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1m 875 |
|  | P 2m 876 |
|  | P 3m 877 |
|  | P 4m 878 |
|  | P 5m 879 |
|  | P 6m 880 |
| PA-7 Maves nr-6593 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,6m |  |
| X lambert 613 161m Y lambert 6 592 731m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-3,6m QIVt | Täitepinnas: keskliiv: kohev, niiske, alates 2,6m veeküllastunud |
| 3,6-6m QIIIgl | Saviliivmoreen: pehmeplastne, jp. 20-25%, alates 5,2m voolavplastne |
| Veetase maapinnast 2,6m | 07.10.1993 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1m 881 |
|  | P 2m 882 |
|  | P 3m 883 |
|  | P 4m 884 |
|  | P 5m 885 |
| PA-8 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,7m |  |
| X lambert 613 218,8m Y lambert 6 592 763,7m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,4m QIVt | Täitepinnas: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,4-0,8m QIVt | Täitepinnas: liiv kruusaga, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,8-2m QIVt | Täitepinnas: liiv, kruus, lubjakivi tükid, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2-3,3m QIVt | Täitepinnas: peenliiv, hallikaskollane, kesktihe, niiske, alates 2,8 veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 3,3-3,5m QIV | Muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 3,5-3,8m QIIIfgl | Peenliiv: hallikaskollane, kesktihe, veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 3,8-4,7m QIIIfgl | Peenliiv: kollakashall, kesktihe, veeküllastunud, alates 3,5m hall; nõrk naftasaaduste hais |
| 4,7-4,8m QIIIgl | Savimöllmoreen: rohekashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 25-30%; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Veetase maapinnast 2,75m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 2,0-2,8m (ei analüüsitud) |
|  | P 2,8-3,8m (EE20000430) |
|  | P 3,8-4,7m (EE20000329) |
|  | P 4,7m (EE20000330) |
| PA-9 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,6m |  |
| X lambert 613 182,1m Y lambert 6 592 763,6m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,3m QIVt | Täitepinnas: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,3-0,8m QIVt | Täitepinnas: liiv, kruusliiv, lubjakivi killustik; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,8-1,6m QIVt | Täitepinnas: keskliiv kruusaga, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,6-3,5m QIVt | Täitepinnas: peenliiv kollakashall, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 3,5-3,6m QIVb | Turvas; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 3,6-4,1m QIV | Muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 4,1-4,8m QIIIfgl | Keskliiv: pruun, kesktihe veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Veetase maapinnast 2,45m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 0,8-1,8m (ei analüüsitud) |
|  | P 1,8-2,8m (ei analüüsitud) |
|  | P 2,8-3,5m (EE20000431) |
|  | P 4,1-4,4m (EE20000432) |
| PA-10 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,7m |  |
| X lambert 613 202,4m Y lambert 6 592 764,6m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,3m QIVt | Täitepinnas: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,3-0,4m QIVt | Täitepinnas: lubjakivi lahmakas; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,4-1,8m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,8-3,6m QIVt | Täitepinnas: peenliiv, hallikaskollane, kesktihe, niiske, alates 3,0m veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 3,6-3,7m QIV | Muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 3,7-3,9m QIIIfgl | Peenliiv: kollakashall, kesktihe, veeküllastunud; nõrk naftasaaduste haise |
| 3,9-4,6m QIIIfgl | Keskliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi |
| 4,6-4,8m QIIIgl | Savimöllmoreen: rohekashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 25-30%; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Veetase maapinnast 2,85m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1,8-2,8m (EE20000433) |
|  | P 3,7-3,8m (EE20000434) |
|  | P 3,9-4,6m (EE20000435) |
| PA-11 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,55m |  |
| X lambert 613 213,2m Y lambert 6 592 743,9m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,1m QIVt | Asfalt |
| 0,1-0,3m QIVt | Killustik; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,3-1,2m QIVt | Täitepinnas: keskliiv kruusaga, hallikaspruun, kesktihe, niiske, sisaldab kruusa; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,2-2,3m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,3-3,1m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, hall, kesktihe niiske-kuni veeküllastunud, alates 2,5m haiseb naftasaaduste järgi |
| 3,1-3,35m QIV | Muld: nõrk naftasaaduste hais |
| 3,35-4,5m QIIIfgl | Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; vahemikus 3,65-3,7m rohekashall saviliiva vahekiht; haiseb naftasaaduste järgi |
| 4,5-4,6m QIIIgl | Savimöllmoreen: rohekashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 20-30%; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Veetase maapinnast 2,5m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1,8-2,3m (EE20000450) |
|  | P 2,3-3,1m (EE20000451) |
|  | P 3,35-3,8m (EE20000452) |
| PA-12 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,5m |  |
| X lambert 613 184,7m Y lambert 6 592 745,7m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,1m QIVt | Asfalt |
| 0,1-0,3m QIVt | Killustik; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,3-1,1m QIVt | Täitepinnas: killustik liiva vahetäitega; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,1-2,5m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, pruun, kesktihe, niiske, alates 1,8m sisaldab kruusa; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,5-3,2m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi |
| 3,2-3,8m QIIIgl | Savimöllmoreen: hall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 20-30%; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Veetase maapinnast 2,2m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1,8-2,5m (ei analüüsitud) |
|  | P 2,5-3,2m (EE20000436) |
|  | P 3,2-3,8m (EE20000437) |
| PA-13 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,5m |  |
| X lambert 613 220,0m Y lambert 6 592 698,5m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,5m QIVt | Täitepinnas: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,5-0,8m QIVt | Täitepinnas: lubjakivi killustik; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,8-1,8m QIVt | Täitepinnas: peenliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,8-2,8m QIVt | Täitepinnas: liiv ja lubjakivi tükid; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,8-3,2m QIIIfgl | Keskliiv: pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 3,2-3,8m QIIIfgl | Peenliiv: pruunikashall, kesktihe, niiske kuni veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Veetase maapinnast 3,3m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1,8-2,8m (ei analüüsitud) |
|  | P 2,8-3,8m (EE20000453) |
| PA-14 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,5m |  |
| X lambert 613 199,1m Y lambert 6 592 689,8m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,8m QIVt | Täitepinnas: muld 0,2m, kruus ja liiv 0,3m ja peenliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,8-1,8m QIVt | Täitepinnas: peenliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,8-3,3m QIVt | Täitepinnas: peenliiv: pruun, kesktihe, niiske, sisaldab tolmliiva õhukesi vahekihte; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 3,3-3,8m QIIIfgl | Peenliiv: pruun, kohev, veeküllastunud; nõrk naftasaaduste hais |
| 3,8-4,25m QIIIgl | Savimöllmoreen: hall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 40%; nõrk naftasaaduste hais |
| Veetase maapinnast 2,65m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 3,3-3,8m (EE20000454) |
|  | P 3,9-4,25m (EE20000455) |
| PA-15 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,5m |  |
| X lambert 613 189,7m Y lambert 6 592 708,1m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,1m QIVt | Asfalt |
| 0,1-0,3m QIVt | Killustik; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,3-1,3m QIVt | Täitepinnas: keskliiv kruusaga, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,3-2,3m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, pruun, kesktihe, niiske, alates 2,1m veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,3-2,8m QIIIgl | Savimöllmoreen: hall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 25-30%; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Veetase maapinnast 2,1m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1,8-2,3m (EE20000456) |
| PA-16 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,5m |  |
| X lambert 613 212,3m Y lambert 6 592 710,3m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,1m QIVt | Asfalt |
| 0,1-0,5m QIVt | Täitepinnas: killustik, liiv pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,5-0,8m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,8-1,8m QIVt | Täitepinnas: 0,5m keskliiv kruusaga ja lubjakivi tükkidega, edasi keskliiv, pruun kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,8-2,4m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,4-2,65m QIVt | Täitepinnas: peenliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,65-2,8m QIVb | Muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,8-4m QIIIfgl | Keskliiv: määrdunud hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi |
| Veetase maapinnast 2,55m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1,8-2,8m (ei analüüsitud) |
|  | P 2,8-3,8m (EE20000457) |
| PA-17 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,55m |  |
| X lambert 613 205,6m Y lambert 6 592 730,0m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,1m QIVt | Asfalt |
| 0,1-1,3m QIVt | Killustik ja kruusliiv, pruun; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,3-2,35m QIVt | Täitepinnas: keskliiv kruusaga, tumehall, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,35-3,3m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, tumehall, kesktihe, niiske, alates 2,45m veeküllastunud, vahemikus 2,45-2,8m sisaldab killustikku; haiseb naftasaaduste järgi |
| 3,3-3,35m QIVb | Turvas: pruun; haiseb naftasaaduste järgi |
| 3,35-3,8m QIIIfgl | Keskliiv: tumehall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi |
| 3,8-4,8m QIIIgl | Savimöllmoreen: rohekashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 20-30%; nõrk naftasaaduste hais |
| Veetase maapinnast 2,2m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 2,35-2,45m (EE20000458) |
|  | P 2,8-3,8m (EE20000459) |
|  | P 4,3-4,8m (EE20000460) |
| PA-18 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,55m |  |
| X lambert 613 164,2m Y lambert 6 592 737,1m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,4m QIVt | Täitepinnas: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,4-0,7m QIVt | Täitepinnas: kruusliiv, pruun, kesktihe, niiske, sisaldab lubjakivi killustikku; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,7-1,8m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, pruun, kesktihe, niiske, sisaldab kruusa; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,8-2,4m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, pruun, kesktihe, niiske kuni veeküllastunud, sisaldab kruusa; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,4-2,75m QIVt | Täitepinnas: savimöllmoreen: kollakashall, alates 2,6m rohekashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 20-30%; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,75-2,8m QIV | Muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,8-3,8m QIIIgl | Savimöllmoreen: rohekashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 30-40%; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Veetase maapinnast 2,15m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 0,8-1,8m (ei analüüsitud) |
|  | P 1,8-2,4m (EE20000438) |
|  | P 2,4-2,8m (EE20000439) |
| PA-19 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,3m |  |
| X lambert 613 150,9m Y lambert 6 592 732,6m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,8m QIVt | Täitepinnas: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,8-2,3m QIVt | Täitepinnas: peenliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,3-2,5m QIV | Muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,5-3,8m QIIIgl | Savimöllmoreen: kollakashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 20-30%; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Veetase maapinnast 1,95m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1,2-1,8m (ei analüüsitud) |
|  | P 1,8-2,5m (EE20000440) |
|  | P 2,8-3,8m (ei analüüsitud) |
| PA-20 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,5m |  |
| X lambert 613 155,1m Y lambert 6 592 720,0m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,3m QIVt | Täitepinnas: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,3-1,5m QIVt | Täitepinnas: peenliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,5-2,8m QIVt | Täitepinnas: lubjakivi lahmakad, alates 1,8m killustik ja paesõelmed; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,8-3,4m QIIIfgl | Peenliiv: pruun, kesktihe, veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 3,4-3,8m QIIIgl | Savimöllmoreen: kollakashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 30%; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Veetase maapinnast 2,15m | 29.01.2020 |
| PA-21 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,1m |  |
| X lambert 613 167,0m Y lambert 6 592 694,1m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,3m QIVt | Täitepinnas: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,3-0,8m QIVt | Täitepinnas: peenliiv, kollakashall, sisaldab kruus ja lubjakivi tükke, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,8-2m QIVt | Täitepinnas: killustik liivaga; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2-2,4m QIIIlgl | Saviliiv: pruun, sitkeplastne; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,4-2,8m QIIIgl | Savimöllmoreen: kollakashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 50%; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Vesi ei ilmunud | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1,8-2,4m (EE20000461) |
| PA-22 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,55m |  |
| X lambert 613 164,4m Y lambert 6 592 753,6m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,3m QIVt | Täitepinna: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,3-1,1m QIVt | Täitepinnas: keskliiv kruusaga, pruun kesktihe, niiske, alates 0,6m savimöll, alates 0,8m peenliiv, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,1-1,8m QIVt | Täitepinnas: jämeliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,8-2,8m QIVt | Täitepinnas: kruus ja savimöllmoreen, alates 2,6m hallikasmust ja nõrk lõhn |
| 2,8-3,1m QIVt | Täitepinnas: liiv saviliivaga, mullane; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 3,1-3,2m QIV | Muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 3,2-3,4m QIIIfgl | Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud, nõrk naftasaaduste haise |
| 3,4-3,8m QIIIgl | Savimöllmoreen: kollakashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 20-30%; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Veetase maapinnast 2,5m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1,1-1,8m (ei analüüsitud) |
|  | P 1,8-2,8m (EE20000441) |
|  | P 2,8-3,4m (EE20000442) |
| PA-23 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,7m |  |
| X lambert 613 211,0m Y lambert 6 592 756,0m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,3m QIVt | Täitepinna: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,3-1,2m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,2-2,5m QIVt | Täitepinnas: peenliiv, hallikaskollane, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,5-2,8m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, hall, kesktihe, niiske, alates 2,8m veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi |
| 2,8-4,7m QIIIfgl | Keskliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi |
| 4,7-4,8m QIIIgl | Savimöllmoreen: rohekashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 30%; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Veetase maapinnast 2,75m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1,8-2,5m (EE20000443) |
|  | P 2,5-2,8m (EE20000331) |
|  | P 2,6m (EE20000332) |
|  | P 2,8-3,8m (EE20000444) |
|  | P 3,8-4,8m (EE20000445) |
|  | V 2,75-4,8m (EE20000327) |
| PA-24 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,65m |  |
| X lambert 613 190,8m Y lambert 6 592 754,0m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,1m QIVt | Täitepinna: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,1-0,8m QIVt | Täitepinnas: keskliiv kruus ja lubjakivi tükkidega, hallikaspruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,8-3,1m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, pruun, kesktihe, niiske, alates 2,6m veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 3,1-3,8m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi |
| 3,8-4,6m QIVt | Täitepinnas: keskliiv kruusaga, hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi, alumine 0,1m läigib õliselt |
| 4,6-4,8m QIIIgl | Savimöllmoreen: hall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 30%; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| Veetase maapinnast 2,65m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1,8-2,8m (ei analüüsitud) |
|  | P 2,8-3,1m (EE20000446) |
|  | P 3,1-3,8m (EE20000447) |
|  | P 3,8-4,6m (EE20000448) |
|  | P 4,6-4,8m (EE20000449) |
| PA-25 Maves nr-19131 |  |
| Maapinna absoluutkõrgus: 84,55m |  |
| X lambert 613 219,1m Y lambert 6 592 730,0m |  |
| PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE: |  |
| 0-0,1m QIVt | Asfalt |
| 0,1-0,3m QIVt | Killustik; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 0,3-1,3m QIVt | Täitepinnas: keskliiv kruusa ja killustikuga, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,3-1,8m QIVt | Täitepinnas: keskliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 1,8-2,6m QIVt | Täitepinnas. keskliiv, pruun, kesktihe, niiske, alates 2,4m savimöllmoreen (ümberpööratud pinnas); visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,6-2,8m QIV | Muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise |
| 2,8-3,8m QIIIfgl | Keskliiv: pruun, alates 3,1m hall, kesktihe, niiske, alates 2,8m veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi |
| 3,8-4,2m QIIIfgl | Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi |
| Veetase maapinnast 2,75m | 29.01.2020 |
| Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: | P 1,8-2,4m (EE20000462) |
|  | P 2,8-3,65m (EE20000463) |