Saku Vallavalitsus

Saku mõisapargi tiigi väljavoolu rekonstrueerimine (kalapääs)

Projekt SFOS kood 2.1.1001.11-0016

Projekteerimis-ehitustöövõtuleping nr 2-6/109

Ekspertarvamus

Saku mõisapargi tiigi väljavoolu rekonstrueerimine (kalapääs)

projekteerimis-ehitustööd

Koostas: Martin Kesler

2013.a

Kalapääsu kirjeldus.

Rajatav Saku mõisatiigi kalapääs-regulaator asub Vääna  jõe suudmest 44 km kaugusel ja

vesikonna pindala on selles punktis 126 km².

Kalarambi pealmiseks kihiks on kasutatud  300-400 mm läbimõõduga laotud maakive, mille sisse on paigutatud 600-800 mm läbimõõduga maakivid. Maakivide vahelised tühemikud on täidetud  loodusliku ümarkruusa ja veerisega. Alumiseks kihiks on looduslik pinnas. Loodusliku pinnase ning maakivitäite vahele on paigutatud  IV-klassi geotekstiil.

Tühjenduslasu torustiku 18,4 m-pikkune osa jääb kalapääsu sisse.

Kalapääsu 4 m-laiune, reguleeritava ülevooluga osa on kaldega 1:60 (1,7 %) ning 2,38 m-laiune osa kaldega 1:35 (2,9 %). Ülevoolust ca 18 m kaugusel jätkub kalaramp kogu laiuses Rajatisealune pind – 180 m²

- Kõrgus – 3,5 m

- Pikkus – 25 m

- Laius – 14 m

- Maht – 85 m³

- Jäigastavate- ja piirdekonstruktsioonide materjal – Betoon C30/37 KK4

- Teenindussilla materjal – Kuumtsingitud teras S235

- Elektri liik – Vahelduvvool

- Reguleeritava osa lang - 1:60 (1,7 %)

- Reguleerimata osa lang – 1:35 (2,9 %)

Hinnang rajatud kalapääsule

Läbiviidud ehitustööde üldine kvaliteet on hea. Järgitud on täpselt projektlahendust, seda nii oluliste näitajate kui ka vähem oluliste detailide puhul.

Põhjalang pikki kalapääsu on suhteliselt ühtlane, kiviläbivoolude koguarv ja paiknemine vastavad täpselt projektlahendusele, kalapääsu rajamiseks kasutatud  materjalid on sobivad ning vastavad projektlahendusele.

Visuaalse hinnangu järgi on kalapääs probleemideta  läbitav kõigile Vääna jões esinevatele tüübispetsiifilistele kalaliikidele (ojasilm, jõesilm, forell, haug, särg, teib, rünt, viidikas,trulling, luts, võldas). Mitmele reofiilsele liigile (forelli noorjärgud, trulling, luts, võldas) on kalapääs sobivaks elupaigaks, forellile, jõe- ja ojasilmule ka sigimispaigaks.

Kalapääsu leidmine ning motivatsioon pääsu sisenemiseks ei tohiks ühegi kalaliigi jaoks olla probleemiks, sest vett jõest eemale ei juhita ning pääsu põhi on kujundatud loodusliku kärestiku sarnaseks.

Veekogu seisundi edasiseks parandamiseks oleks vaja eemaldada setted ja muda mõisatiigist.

Tegurid, millest sõltub kalapääsu efektiivne toimimine

Arvestades kogu jõe halba seisundit hakkab paisu ette paigaldatud jäätõkete taha kogunema rämps, mida tuleb perioodiliselt eemaldada.

Samuti tuleb madala veeseisu perioodil jälgida, et kärestikku ei settiks prahti.

Kokkuvõte.

Hüdraulilised tingimused kalapääsus on kalade liikumiseks jaoks sobivad.

Kokkuvõttes võib hinnata, et Saku mõisapargi tiigi kalapääs on rajatud toimivana ja võimaldab uurimisaegse veeseisu juures kaladele mõlemasuunalist rännet üle paisu.

Fotod.