ÖKOKONSULT OÜ

[image: image1.jpg]



Elva jõe tervendamise ja Peedu kalapääsu rajamise projekti ehituslik teostus 
Ekspertarvamus
Koostaja:
Rein Järvekülg

2014
Elva jõe kalastik Peedu paisu piirkonnas
Peedu paisu all on ksenistel katsepüükidel registreeritud kokku 15 kalaliiki: ojasilm, jõeforell, haug, särg, turb, lepamaim, mudamaim, rünt, koger, hõberkoger, hink, trulling, luts, luukarits ja ahven. Tüübiomastest liikidest puuduvad Peedu lõigus praegu teib, säinas, tippviidikas. Pikemaid rändeid tegevatest liikidest ei jõua allavoolu asuva Tõravere paisu tõttu Peedu lõiku ka latikas ja tõugjas. Harjus on Elva jõest praeguseks täielikult hävinud. Minevikus oli ta Peedu lõigus kindlasti levinud. Tulevikus tuleb leida võimalus harjuse taasasustamiseks Elva jõkke.

Tulenevalt Veeseadusest (§ 401 lg 13) peab Elva jões olema tagatud kaladele läbipääs kõigi paisude juures alates Mosina paisust kuni Palu jõe suudmeni. Peedu kalapääs on esimeseks rajatiseks Elva jõel, mis seni kalade läbipääsu tagamiseks on rajatud.
Peedu kalapääsu ja Kärneri tänava silla alla rajatava koelmuala projektlahenduse kirjeldused
Kalapääs

AS Maa ja vesi (projekteerija Priit Alekand) koostatud projektlahenduses oli ettenähtud rajada kiviläbivooludega paistiikide kaskaad jõe vasakule kaldale. Kalapääs algab alavee poolel paisust ca 13 m allavoolu, läbib paisu jõe vasaku sillasamba kohal ning kulgeb pikki paisjärve vasakut kaldaserva ülesvoolu. Kalapääsu pikkus on ca 55 m, keskmine lang 2,1%, põhjalaius 1,0 m, voolusängi pealtlaius paisjärve NPT tingimustes 4,0 m. Paisust ülavee poolel on kalapääsus 11 tiiki (pikkused 4,1 m), veetasemete vahed tiikidel 0,1 m. Alavee poolele jääb 2 kiviläbivoolu veetasemete vahega <0,1 m. Kalapääsu põhi tuli katta 0,3 m paksuselt kiviklibuga (d 20-100 mm).

Koelmuala

Ritraalne koelmuala oli kavandatud rajada Elva jõkke Kärneri tänava silla alla kogu jõe laiuselt. Koelmuala pikkus 21 m, põhjalang 2,5%. Koelmuala põhi tuli katta kiviklibuga (d 20-60 mm) ning hajutatult asetada koelmualale kivid (d 0,4-0,8 m), kaldad tuli kindlustada kividega (d 0,5-0,8 m).
Hinnang projektlahenduse ehituslikule teostusele


Ekspertarvamuse koostaja jälgis ehitustööde läbiviimist regulaarselt erinevatel tööeteppidel. Objektide lõppülevaatus toimus pärast ehitustööde lõppu 13.11.2014.

Järeldused teostatud ehitustööde kohta:

1) Kalapääs on rajatud vastavalt projektlahendusele. Lang kiviläbivooludel on pikki kalapääsu väga ühtlane. Nii kiviläbivoolud kui kogu kalapääs tervikuna on kaladele probleemideta läbitav enamiku jõe vooluhulkade korral. Vaid suurvee ajal, kui ülaveetase paisu juures tõuseb oluliselt üle NPT, võib kehvema ujumisvõimega liikidel tekkida raskusi kalapääsu läbimisega. Seda tuleb aga võtta kui paratamatust. Kalapääsu väljavool on tõusval rändel olevate kalade jaoks hästi leitav ning sisenemiseks atraktiivne. Kalapääsu sissevool asub rände jätkamiseks sobivas kohas.
2) Ehitustöödega kaasnenud setete allavoolu kanne on olnud mõõdukas. Ehituspiirkonnast allavoolu asunud ritraalse jõeosa kvaliteeti pole tehtud ehitustööd oluliselt halvendanud, eeldatavasti puhastub see liiva-mudasetetest pärast esimest suurvett.
3) Kärneri tänava silla alla rajatud ritraalset koelmuala tuleb pidada forellile jt voolulembestele kalaliikidele hästisobivaks. Kasutatud on sobiva fraktisooniga kruusa, koelmuala lang on kogu ulatuses ühtlane ning vastab projektijärgsele. Kogu koelmuala põhi on kaetud ühtlaselt jämekruusaga (kiviklibuga), mis sobib forellile kudepesade rajamiseks. Ehitustööde käigus suurendati projektijärgsega võrreldes kasutatud kruusa fraktsiooni. Algselt kavandatud fraktsiooni (20-60 mm) asemel kasutati suuremat fraktsiooni 20-100 mm, et vähendada suurvee aegset põhjaerosiooni koelmualal. Kivide paigutust koelmualal tuleb pidada sobivaks. Jõe kallaste kindlustus on tehtud korralikult ja piisavalt kõrgele. Morfoloogiliselt ja hüdrauliliselt tuleb rajatud koelmuala pidada forelli jaoks heakvaliteediliseks.

[image: image2.jpg]



Peedu kalapääs. Vaade paisule ja kalapääsule ülavee poolelt (R. Järvekülg; 13.11.2014).

[image: image3.jpg]



Vaade kalapääsule pärast valmimist, kuid enne vee sisselaskmist (R. Järvekülg; 31.10.2014).

[image: image4.jpg]



Peedu kalapääsu väljavool, vaade alavee poolelt. Kalapääsu väljavool asub soodsas kohas (R. Järvekülg; 13.11.2014).

[image: image5.jpg]



Kalapääsu väljavoolukoht ehitustööde ajal 09.09.2014 (R. Järvekülg).

[image: image6.jpg]



Peedu kalapääs. Tiikide kaskaad paisust ülesvoolu on ühtlase languga. Silmaga on näha vaid väikesi erinevusi kiviläbivoolude kõrgustes. Kiviläbivoolud on kaladele hästi läbitavad (R. Järvekülg; 13.11.2014).

[image: image7.jpg]



Eelnevaga sama koht ehitustööde ajal 08.09.2014 (R. Järvekülg).

[image: image8.jpg]



Ritraalne koelmuala Elva jões. Vaade jõele Kärneri tänava sillalt allavoolu suunas. Rajatud koelmuala tuleb hinnata forellile hästi sobivaks (R. Järvekülg; 08.09.2014).

[image: image9.jpg]



Eelnevaga sama koht 06.08.2012. Eelnevalt oli jõgi lausliivase põhjaga, forellile sobivad sigimistingimused puudusid (R. Järvekülg).
[image: image10.jpg]



Ritraalne koelmuala Elva jões. Vaade alavee poolelt Kärneri tänava silla suunas (R. Järvekülg; 08.09.2014).

[image: image11.jpg]



Kärneri tänava silla alune enne koelmuala rajamist – jõgi oli lausliivase põhjaga (29.07.2014; R. Järvekülg).
PAGE  
8

