[image: image1.wmf] 

AS Maves  Marja 4d  Tallinn  10617

 

Tel. 65 67 300, faks 65 65 429,  e

-

post 

maves@online.ee

 

Reg nr 10097377  a/a Hansapank 221001129112 kood 767

 

Töö nr. 1077

Tellija:
 EV Keskkonnaministeerium


 Toompuiestee 24


 10149 Tallinn

Leping nr.: 2-15-16/431

Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Ohtlike jääkreostuskollete

järelvalve ja kontroll
Lisa 1

Jääkreostuskollete infokaardid
Vastutav täitja





Mati Salu

Tallinn, veebruar 2002

Töö on koostanud AS MAVES

Ohtlike jäätmete käitluslitsents 0052 (13.09.2001.a.)

Põhjaveeuuringute litsents nr 64 (05.11.2001.a.)

Direktor
Mati Salu

Tööst võtsid osa
Madis Metsur


Mati Salu


Peeter Kais


Eik Eller


Rein Männik


Karl Kupits

Kontrollis
Indrek Tamm

Käesolevas lisas on 86 nummerdatud lehekülge teksti.

Jääkreostuskolle nr 11 - TALLINN-VÄIKE DEPOO

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Edelaraudtee Tallinna depoo naftasaaduste reostus.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Harju maakond, Tallinna linn, Kauba tn 3a territooriumi põhjaserv.

2. Omanik

Edelaraudtee AS.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Ülemiste järv 1,1 km kaugusel idas.

3.2. elamute suhtes

Reostuskoldest ca 120 m kaugusel idas on Leete tn elamud, ca 170 m kaugusel läänes Kauba tn elamud.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Ülemiste järv asub 1,1 km kaugusel idas, Edelaraudtee AS-le kuuluv kambriumi-vendi (Є-V) ülemise veekihi puurkaev (katastri nr. 10) on reostuskoldest 750 m kaugusel lõunas ja Tondi Elektroonikale kuuluv puurkaev (katastri nr. 39) on reostuskoldest 760 m edelapool.

3.4. üksik kaevude suhtes

Andmed puuduvad.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Kvaternaarisetete keskmine paksus on 5…10 m.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Veevarustuses kasutatakse kambriumi-vendi (Є-V) ülemise veekihi puurkaeve, mille töötavad osad on 90…160 m sügavusel. Veekiht on pindmise reostuse eest kaitstud.

Kvaternaari (Q) veekihi vett kasutatakse veevarustuses Ülemiste järve äärses veehaardes, kus puurkaevude sügavused on ca 8 m. Ordoviitsiumi ja ordoviitsiumi-kambriumi veekihtide vett veevarustuses ei kasutata. Depoo territoorium külgneb põhjast ürgoruga, mis avab O-Є veekihi. Ürgoru kaudu on võimalik reostuse levimine sügavamatesse veekihtidesse.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Edelaraudtee Tartu ja Tallinn-Väike depoode reostuse lokaliseerimise ja likvideerimise kava, AS Maves, 1998;

5.2. Tartu ja Tallinn-Väike depoode sadevete kanalisatsiooni ülevaatus, AS Maves, 1998;

5.3. Tallinn-Väike depoo kütusehoidla pinnasereostuse uuring, AS Maves, 1999;

5.4. Diiselkütuse avarii lokaliseerimine Tallinna depoos, AS Maves, 1999;

5.5. Edelaraudtee AS keskkonnaaudit, AS Maves, 2001;

5.6. Edelaraudtee AS Tallinna depoo naftasaaduste hoidla osaline likvideerimine, AS Maves 2001.

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Depoo territooriumi pinnas ja põhjavee ülemised kihid on reostunud naftasaadustega (masuut, diiselkütus, õlid, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud).

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Põhjavee maapinnalähedane kiht (edaspidi pinnasevesi) on joogiks kõlbmatu ja ületab määruse nr. 58 piirarve naftasaaduste ja PAH-de sisalduste osas vastavalt 97 ja 3,7 kordselt. 

Kambriumi-vendi (Є-V) veekihtide vesi ei sisalda eelpool nimetatud ohtlikke aineid.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Tõenäoliselt on reostuskolle stabiliseerunud, kuna lekkivate mahutite kasutamine on lõpetatud.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Depoo poolt on lõpetatud lekkivate diiselkütuse mahutite ekspluateerimine. AS Maves poolt teostati 1999. a. diiselkütuse avarii lokaliseerimine Tallinna depoos, mille käigus rajati kaks 3 - 4 m sügavust puurauku. Puuraukudest koguti separaatormahutisse pinnasevee peale kogunevat diiselkütust. Töö lõpetati, kuna ei andnud soovitud efekti (pinnase väike veeandvus).

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Pole andmeid.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Ürgoru kaudu on võimalik naftasaadustest tingitud reostuse kandumine sügavamatesse veekihtidesse. Seega on risk ordoviitsiumi-kambriumi veekihi reostumiseks naftasaadustega.

9.2. põhjaveele

Põhjavee ülemine kiht (Q) on reostunud naftasaaduste ja PAH-dega.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Reostuse kandumine Ülemiste järve poole on ebatõenäoline.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Puudub.

9.5. kaitstavatele liikidele

Info kaitstavate liikide olemasolu kohta reostusalal või selle ümbruses puudub.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Inimeste kokkupuute oht reostusega (naftasaadused, PAH-id) otseselt puudub, v.a kaevetööd (s.h mahutite likvideerimine).

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

On reaalne reostuse kandumise oht sademeterohkel ajal Tallinna linna sadeveekollektorisse.

10. Järelkontroll ja seire

Hetkel järelkontrolli ja seire vajadus puudub. Ennekõike on vaja likvideerida reostuskolle - Tallinna depoo amortiseerunud diiselkütusehoidla. Seire võib tulla kõne alla 3… 5 aasta pärast, depoo territooriumile rajatud kahest pinnasevett avavast puuraugust.

� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image2.wmf] 

AS Maves  Marja 4d  Tallinn  10617

 

Tel. 65 67 300, faks 65 65 429,  e

-

post 

maves@online.ee

 

Reg nr 10097377  a/a Hansapank 221001129112 kood 767

 

_1075209146.doc
[image: image1.png]





AS Maves  Marja 4d  Tallinn  10617



Tel. 65 67 300, faks 65 65 429,  e-post � HYPERLINK "mailto:maves@online.ee" ��maves@online.ee�



Reg nr 10097377  a/a Hansapank 221001129112 kood 767












