Projekti „Kalade rändetee avamine Möksi paisu juures“ ehituslik teostus

Ekspertarvamus

Rein Järvekülg, ihtüoloog, MSc

Ahja jõe kalastik Möksi lõigus, rändevajadus
Möksi pais asub Ahja jõe ülemjooksul (ca 83 km suudmest, 19 km lähtest). Kalastikuliselt tuleb Möksi piirkonda pidada forellipiirkonnaks, kus tüübiomasteks liikideks on ojasilm, jõeforell, harjus, haug, lepamaim, luukarits ja võldas. Kõigile nimetatud liikidele peab Möksi paisu juures olema tagatud ka rändevõimalus. 
Projektlahendus kalade rändetee avamiseks
Projektlahenduse koostas Piiber Projekt OÜ (töö nr PP13/25EP „Kalade rändetee avamine Möksi paisu juures. Eelprojekt.“)

Projekt nägi ette paisutuse likvideerimise, olemasoleva sildregulaatori (silla- ja liigveelaskme) konstruktsioonide lammutamise ning sildregulaatori asemele metallist torusilla rajamise. Jõesäng silla asukohas tuli kujundada kärestikuks. Kärestiku pikkus 37 m, keskmine lang 2,0%. Kärestiku põhi oli ettenähtud kindlustada kivipuistmaterjaliga geotekstiilil ja jõe kaldad kivikindlustusega. Voolukiiruse vähendamiseks ja mitmekesise voolumustri loomiseks kärestikus oli ettenähtud paigaldada jõe sängi kivipuistmaterjali sisse voolurahustuskivid (Ø 0,4...0,7 m). Kärestikust ülesvoolu oli vajalik sette eemaldamine jõesängi põhjast vältimaks selle kandumist allavoolu.
Projektlahenduse ehituslik teostus
Arvamuse koostaja jälgis ehitustööde läbiviimist kokku 6 korral (22.06.2015, 15.07.2015, 26.07.2015, 24.09.2015, 25.09.2015 ja 19.10.2015) ning osales kärestiku kujundamisel (kivide ja voolurahustusrahnude paigaldamisel kärestikule). Lõpphinnang tehtud tööle on antud 19.10.2015 tehtud vaatluste põhjal. Vaatluspäeval oli veeseis jões lähedane madalseisule.
Läbiviidud ehitustööde üldine kvaliteet on hea. Järgitud on projektlahendust, kasutatud materjalid on sobivad. Lang piki kärestikku on suhteliselt ühtlane, voolurahustuskivide paigutus kärestikul on asjakohane, tagades kaladele sobiva voolumustri ja varjepaigad (foto 1). Kärestiku põhjasubstraadina kasutatud veeris on voolus püsiv ning sängi põhja erosiooni oht puudub (foto 3). Kärestiku nõlvadel kasutatud veeris (Ø 0,2...0,3 m) on piisava suurusega nõlvaerosiooni vältimiseks, torusilla otsades on veeris monolitiseeritud kuivbetooniga.
Rajatud kärestik on probleemideta läbitav kõigile Möksi lõigus esinevatele kalaliikidele, seda eeldatavasti ka suurvee tingimustes. Ritraalsetele kalaliikidele (eelkõige forell, harjus, lepamaim, võldas) sobib kärestik ka elupaigaks.

[image: image1.jpg]



Foto 1. Möksi torusilla juurde rajatud kärestik, vaade sillalt ülesvoolu. Kärestiku lang on ühtlane, voolurahustuskivide paigutus lähedane optimaalsele, kaldad on korralikult kindlustatud. Kärestik tagab rändevõimalused kõigile kalaliikidele (R. Järvekülg, 19.10.2015).

[image: image2.jpg]



Foto 2. Kärestik Möksi torusillast allavoolu (vaade alavee poolelt). Jõepõhjale torusillast allavoolu oli pärast ehitustööde lõppu kogunenud liivasetet. Tõenäoliselt peseb esimene suurvesi torusilla aluse lõigu liivast puhtamaks ning siis on põhi selles kohas edaspidi kivisem-kruusasem  (R. Järvekülg, 19.10.2015).
[image: image3.jpg]



Foto 3. Kuna torusilla põhja laius on oluliselt väiksem kui jõesängi põhja laius sillast üles- ja allavoolu, siis vältimaks suurvee aegset paisutust ja liigset voolukiirust torusillas, kasutati torusilla sees väiksemaid voolurahustuskive (Ø 0,3...0,5 m) (R. Järvekülg, 26.07.2015).
PAGE  
3

