ÖKOKONSULT OÜ

[image: image1.png]1000m

500

3
3
7

i

Haaslava
Gigus.

met. Koik oi





[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



Kurepalu paisu kalapääsu projektlahendus ja selle ehituslik teostus 
Ekspertarvamus
Koostaja:
Rein Järvekülg

2014
Sisukord

1. Mõra jõe kalastik
.
.
.
.
.
.
.
.
lk 3

2. Kurepalu paisu kalapääsu projektlahenduse kirjeldus
.
.
.
lk 3
3. Hinnang projektlahenduse ehituslikule teostusele

.
.
.
lk 4
     Fotod

.
.
.
.
.
.
.
.
lk 6-9

1. Mõra jõe kalastik
Seniste katsepüükide käigus on Mõra jões registreeritud järgmise 11 kalaliigi esinemine: ojasilm, jõeforell, haug, särg, lepamaim, karpkala, trulling, vingerjas, luts, luukarits, ahven (R. Järvekülg, J. Tambets). Enamik seniseid katsepüüke on Mõra jões tehtud Kurepalu paisjärvest ülesvoolu. Kurepalu paisjärvest allavoolu jääva jõeosa kalastikku on seni uuritud väga vähe. On tõenäoline, et lisaks eelnimetatud liikidele tõusevad Emajõest Mõra jõe alamjooksule regulaarselt veel roosärg, teib, säinas, turb, viidikas, latikas, nurg. Jõe alamjooksul võib tõenäoliseks pidada veel ründi, mudamaimu, linaski, kogre, hõbekogre ja hingu püsivat esinemist.
2. Kurepalu paisu kalapääsu projektlahenduse kirjeldus

Kurepalu paisu asukoht on näidatud joonisel 1. Pais asub 2,21 km kaugusel jõe suudmest.

Kalapääsu projektlahenduse Kurepalu paisu juurde on väljatöötanud Piiber projekt OÜ (projekteerija P. Napp).
Projektlahendus nägi ette looduslähedase kärestikulise möödaviik-pääsu rajamise jõe paremale kaldale. Lisaks kalapääsu rajamisele oli kavandatud liigveelaskme rekonstrueerimine ning senise mittetöötava klappvarja asendamine täispumbatava varjaga. 

Kalapääsu pikkus on 200 m ning keskmine lang 1,5%. Lõiguti varieerub kalapääsu eri osade põhjalang 0…2,0%. Kalapääsu sissevoolu kõrgus on valitud selliselt, et paisjärve NVP (normaalveepinna 36.90 m abs) korral on veesügavus kalapääsus 0,5 m ning vooluhulk 0,5 m³/s. Kalapääsu väljavool asub paisregulaatorist ca 15 m allavoolu, sissevool paisjärvest asub paisregulaatorist ca 70 m kaugusel ida pool. Kalapääsu sissevool on projekteeritud selliselt, et sinna oleks võimalik uputatult paigutada kalaloendur. Kalapääsu põhi ja kaldanõlvad oli kavandatud katta 0,2–0,25 m paksuse kivide ja veerise kihiga (ø 2–10 cm), vee voolukiiruse vähendamiseks ning voolumustri mitmekesistamiseks olid kalapääsu sängi kavandatud hajusalt voolurahustuskivid (ø 40–70 cm).
Projektlahendust tuleb kalade läbipääsu tagamiseks pidada hästi sobivaks. Kalapääsu leidmine on tõusval rändel olevate kalade jaoks lihtne, projekteeritud hüdraulilised tingimused kalapääsus on kaladele soodsad. Kärestikuline 1,5%-lise languga pääs sobib ritraalsetele kalaliikidele elu- ja sigimispaigaks.
4. Hinnang projektlahenduse ehituslikule teostusele


Ekspertarvamuse koostaja on regulaarselt jälginud Kurepalu kalapääsu valmimist ja paisu rekonstrueerimistöid. Ehitajate professionaalsus ja töökultuur on jätnud äärmiselt positiivse mulje. Ehitaja on kalapääsu osas täpselt järginud projektlahendust, kasutatud on ettenähtud ja sobivaid materjale, kõik tööd on tehtud kvaliteetselt.

Kalapääsu väljavool (sissepääs) on tõusval rändel olevate kalade jaoks eeldatavasti väga hästi leitav ja sisenemiseks atraktiivne (foto 1). Tõenäoliselt ei kujune kalapääsu leidmine ühegi kala jaoks probleemiks. Lang on pikki kalapääsu jaotunud ühtlaselt. Hüdraulilised tingimused kalapääsus on kalade jaoks soodsad, kividega kujundatud voolumuster lubab kalapääsu edukalt läbida kõigil liikidel ja isendeil. Ritraalsete kalaliikide jaoks peaks kalapääs kujunema heakvaliteediliseks elu- ja sigimispaigaks (fotod 2 ja 3). Väga hästi on õnnestunud sügavam madalvee aegne vooluosa, mis aitab säilitada kalapääsus piisava veetäite ka veevaesel ajal (foto 4). Kalapääsu sängis on kivid paigutatud väga hästi – normaaltingimustes ulatuvad kivid voolusängis veepiirini, samas jääb enamik neist uputatuks, ega ulatu liiga kõrgele üle veepinna (foto 3).
Kalapääsu kaldad on korralikult kogu ulatuses kindlustatud. Võimalik, et edaspidi tasub kallaste kindlustamisel kasutada kõikjal veidi suurema läbimõõduga kivisid ja veerist. Kurepalu kalapääsu juures on erosiooniohtlikumate kohtade, paisu aluse jõesängi ja kalapääsu alumise osa, kaldad kindlustatud suuremate kividega (ø 0,2–0,5 m; fotod 1 ja 2), kuid mujal kalapääsus on kallaste kindlustusmaterjal sama, mis kalapääsu põhjamaterjalgi (ø 0,02–0,1 m; fotod 3 ja 4). See loob teatud erosiooniohu seni, kuni kaldad lõplikult kinnistuda jõuavad. Turvalisem oleks kaldanõlvadel ilmselt kasutada veidi suuremat fraktsiooni, näiteks, et vähemalt ½ kogu kivipuistest oleks ø 0,1–0,2 m). Ehitaja on praegusel juhul järginud aga projektlahendust ning selles osas talle etteheiteid teha ei saa.
Kalapääsu sissevool on hästi lahendatud projektlahenduses ning ka selle ehituslik teostus on õnnestunud. Positiivne on see, et sissevoolul on veesügavus piisavalt suur (ca 1,0 m), mis võimaldab uputatult paigutada kalaloenduri ja tagada selle töö ka madalama paisjärve veetaseme korral ning pärast esmase jääkatte tekkimist paisjärvele (fotod 5 ja 6).
Veidi problemaatiliseks võib kujuneda kalade laskumine allavoolu rändel üle täispumbatava varja ning seda just madalvee ajal, kui vari on vett maksimaalselt täis pumbatud. Sel juhul kukuksid üle paisu laskuvad kalad betoonalusele. Suuremate jõe vooluhulkade korral vajub vari laiemaks ning veekiht üle varja on tüsedam. Sel juhul peaks üle paisu laskuvad kalad eeldatavasti kukkuma juba vette. Madalvee ajal, kui veevool üle paisu kas puudub või on minimaalne, on eeldatav ka kalade väike rändeaktiivsus. Võimalik, et kalad madalvee ajal ei üritagi üle paisregulaatori laskuda ning probleem puudub. Kas kalade laskumine üle täispumbatava varja osutub praktikas probleemiks või mitte, see peaks selguma edaspidiste uuringute ja vaatluste kaudu. Uute tehniliste lahenduste (täispumbatav vari) kasutamisel on alati võimalus, et hiljem võib selguda vajadus ehitise konstruktsiooni muuta või täiendada.
Kokkuvõtlik hinnang rajatud kalapääsule
Kurepalu paisu kalapääsu puhul on tegemist ehitusega, mis on hästi sobitatud olemasolevasse keskkonda. Kalapääs on kaladele hästi leitav ja läbitav ning tõenäoliselt kujuneb ritraalsetele kalaliikidele heaks elu- ja sigimispaigaks. Tegemist on ühe paremini läbimõeldud ja teostatud kalapääsu projektlahendusega.
[image: image11.jpg]



Joonis 1. Mõra jõe alamjooksul olevad paisud: 1. Haaslava kalamajandi pais (0,82 km suudmest), 2. Kurepalu paisjärve pais (2,21 km suudmest).

Fotod

[image: image2.jpg]



Foto 1. Kurepalu kalapääsu väljavool asub ca 15 m paisust allavoolu. Kalapääsu sissepääs on tõusval rändel olevate kalade jaoks loogiliseks rändetee jätkuks (R. Järvekülg, 07.01.14).
[image: image3.jpg]



Foto 2. Kurepalu kalapääsu ülemine osa. Kalapääsu ühtlane lang, sängi kujundamine ning kallaste kindlustamine näitab hästi ehitustööde üldist head taset (R. Järvekülg, 07.01.14).

[image: image4.jpg]



Foto 3. Kurepalu kalapääsu keskosa. Vees olevad kivid on enamasti uputatud, kuid ulatuvad veepinna lähedale. Selline peakski olema kärestikulise kalapääsu voolusäng (R. Järvekülg, 07.01.14).

[image: image5.jpg]



Foto 4. Kalapääsu sängi on kujundatud sügavam vooluosa, kus säilib piisav veetäide ka siis, kui jõe vooluhulk jääb väga väikseks (R. Järvekülg, 07.01.14).
[image: image6.jpg]



Foto 5. Kurepalu paisjärv ja pais. Kalapääsu sissevool (esiplaanil) paisjärve kirdenurgas, ca 70 m paisregulaatorist (tagaplaanil) ida pool. (R. Järvekülg, 07.01.14). 

[image: image7.jpg]



Foto 6. Kalapääsu sissevool, koht, kuhu saab paigutada kalaloenduri (R. Järvekülg, 07.01.14).
PAGE  
6

