Lisa 3 
Järvede ökoloogilise seisundi klassifikatsioon vastavalt taimestiku kvaliteedinäitajatele.
	Kvaliteedinäitaja/

element
	Ühik
	Väga hea klass
	Hea klass
	Kesine klass
	Halb klass
	Väga halb klass

	Tüüp I: kalgiveeline järv

	Taimekooslus

(= tähendab kodominantsust või alternatiivi)
	Tähtsamad hüdrofüütide taksonid ohtruse järjekorras kogu järve kohta
	Puudub info
	Mändvetikad (Chara),= vesiherned (Utricularia), sammaltaimed (Bryophyta), männas-vesikuusk (Myriophyllum verticillatum)
	Ujuv penikeel (Potamogeton natans), kardheinad (Ceratophyllum), särjesilmad (Ranunculus), mändvetikad (Chara), ujutaimed


	Ujutaimed= kardheinad (Ceratophyllum), ujuv penikeel (Potamogeton natans)
	Puudub info

	Mändvetikate (Chara) suhteline ohtrus VST rühmas
	Braun-Blanquet skaalas (0–5)
	Puudub info
	3-5
	1-2
	0
	Puudub info

	Kardheina (Ceratophyllum) või haneheina (Zannichellia) suhteline ohtrus VST* rühmas või ujutaimede (vesilääts, lemled, kilbukas) suhteline ohtrus 
 ULT* & UT* rühmas
	Braun-Blanquet skaalas (0–5)     
	Puudub  info
	1
	2-3
	4-5
	Puudub info

	Suurte niitvetikate (ka epifüütsete)

rohkus eraldi
	Rohkus skaalas
(0–5)
	Puudub  info
	1
	2-3
	4–5
	Puudub info

	Tüüp II: vee keskmise karedusega madal järv

	Taimekooslus

(= tähendab kodominantsust või alternatiivi)
	Tähtsamad hüdrofüütide taksonid ohtruse järjekorras kogu järve kohta
	Sammaltaimed (Bryophyta),
Mändvetiktaimed (Charophyta), penikeeled* (Potamogeton),
	Mändvetiktaimed (Charophyta) = penikeeled (Potamogeton), sammaltaimed (Bryophyta) = vesikatkud (Elodea) = vesikuused (Myriophyllum) = kardheinad (Ceratophyllum)
	Kardheinad (Ceratophyllum) = särjesilmad (Ranunculus) = ujulehtedega taimed, vesikuused (Myriophyllum) = ujutaimed = penikeeled (Potamogeton) = mändvetiktaimed (Charophyta)
	Ujutaimed = ujulehtedega taimed = kardhein
	Puudub info

	Kaelus-penikeele Potamogeton perfoliatus või läik-penikeele P.lucens suhteline ohtrus VST rühmas 
	Braun-Blanquet skaalas (0–5)


	  ≥4
	 2-3
	1
	 0
	0

	
	
	
	
	
	
	

	Mändvetiktaimede või sammalde liikide suhteline ohtrus VST rühmas
	Braun-Blanquet skaalas (0–5) 
	3
	4-5
	2
	0
	0

	Kardheina  või ujutaimede ohtrus VST või ULT & UT rühmas
	Braun-Blanquet skaalas (0–5) 
	0
	1–2
	3
	4–5
	–

	Suurte niitvetikate (ka epifüütsete) rohkus eraldi
	Rohkus skaalas 
(0–5)
	0
	1
	1-2
	3–4
	5

	Tüüp III: vee keskmise karedusega sügav järv

	Veesisese taimestiku maksimaalne sügavuspiir
	M
	>4
	4–>3
	3–>1,6
	1,6–1
	<1

	Taimekooslus

(= tähendab kodominantsust või alternatiivi)
	Tähtsamad hüdrofüütide taksonid ohtruse järjekorras

kogu järve suhtes. 
	Sammaltaimed (Bryophyta) =

mändvetiktaimed (Charophyta), penikeeled (Potamogeton)
	Mändvetiktaimed (Charophyta) = penikeeled (Potamogeton), sammaltaimed (Bryophyta), vesikuused (Myriophyllum) = vesikatkud (Elodea)
	Särjesilmad (Ranunculus), kardheinad (Ceratophyllum), penikeeled (Potamogeton), mändvetiktaimed (Charophyta)
	Kardheinad (Ceratophyllum), särjesilmad (Ranunculus), ujutaimed
	puuduvad

	Kaelus-penikeele Potamogeton perfoliatus või läik-penikeele P.lucens suhteline ohtrus VST rühmas 
	Braun-Blanquet skaalas (0–5) 
	3
	 4-5
	1-2
	 0
	0

	Mändvetiktaimede või sammalde liikide suhteline ohtrus VST rühmas
	Braun-Blanquet skaalas (0–5) 
	3
	4-5
	1-2
	0
	0

	Kardheina (Ceratophyllum) või ujutaimede suhteline ohtrus VST või UT & ULT rühmas
	Braun-Blanquet skaalas (0–5)
	 0
	1–2
	3
	4–5
	–

	Suurte niitvetikate (ka epifüütsete) rohkus eraldi  
	Rohkus skaalas 
(0–5)
	0
	1
	 1-2
	3–4
	5

	Tüüp IV: pehme veega  tumedaveeline järv

	Taimekooslus


	tähtsamate hüdrofüüdirühmade (veesisesed taimed, ujulehtedega ja ujutaimed) kirjeldus tähtsuse järjekorras
	turbasambla domineerimisega kooslus/puudub
	turbasambla domineerimisega kooslus/puudub
	domineerivad ujulehtedega ja ujutaimed
	ebamäärane, domineerivad ujutaimed
	

	Tüüp V: pehme veega heledaveeline järv

	Sammalde sügavuspiir (ainult järvedes keskmise sügavusega >3m)
	m
	>7
	7–4
	4–2
	<2 
	<2

	Taimekooslus

(= tähendab kodominantsust või alternatiivi)
	Tähtsamad hüdrofüütide taksonid ohtruse järjekorras kogu järve suhtes
	Vesilobeelia (Lobelia dortmanna),   lahnarohud (Iso¸tes) =  sammaltaimed (Bryophyta), vahelduvaõiene vesikuusk (Myriophyllum alterniflorum)

	Lahnarohud (Isoetes) = vesilobeelia (Lobelia dortmanna),   = vahelduvaõiene vesikuusk (Myriophyllum alterniflorum), sammaltaimed = nitellid (Nitella) = õrn mändvetikas (Chara delicatula)
	Ujulehtedega taimed, ujulehtedeta penikeeled (Potamogeton), vesikatkud (Elodea) , sammaltaimed (Bryophyta), lahnarohud (Iso¸tes), vesilobeelia (Lobelia dortmanna),
	Taimed vees puuduvad või on ujulehtedega
	puuduvad

	Lahnarohtude (Iso¸tes) või vesilobeelia (Lobelia dortmanna) suhteline ohtrus VST rühmas


	Braun-Blanquet skaalas (0–5) 
	5
	4–3
	1-2
	0
	–

	Ainult Võrumaal: vahelduvaõiese vesikuuse (Myriophyllum alterniflorum) suhteline ohtrus VST rühmas
	Braun-Blanquet skaalas (0–5)
	3-4
	5
	1-2
	0
	

	Vesikatku (Elodea) või ujulehtedeta penikeelte suhteline ohtrus VST rühmas
	Braun-Blanquet skaalas (0–5)
	0
	1
	2-3
	VST puuduvad
	VST puuduvad

	Suurte niitvetikate (ka epifüütsete) rohkus eraldi  
	Rohkus skaalas (0-5)
	0
	1-2
	3
	4
	─

	Tüüp VIII: rannajärved

	Kareda mändvetika Chara aspera suhteline ohtrus VST rühmas
	 Braun-Blanquet skaalas 0–5
	5–4
	3
	2–1
	0
	0

	Ruuge mändvetika Chara tomentosa suhteline ohtrus VST rühmas
	 Braun-Blanquet skaalas 0–5
	5–4
	3–2
	1
	0
	0

	Paepõhjalistes settevaestes järvedes: hariliku vesiherne (Utricularia vulgaris) suhteline ohtrus VST rühmas
	Braun-Blanquet skaalas 0–5
	5
	3-4
	1-2
	Puudub info
	Puudub info

	Mõõkrohu Cladium mariscus ohtrus KVT rühmas
	Braun-Blanquet skaalas 0–5
	5–4
	3
	2–1
	0
	0


