[image: image1.png]



Arvamus Ahja jõele Roti vesiveski juurde ehitatud kamberkalapääsu kohta
Koostaja: Arvo Tuvikene

Tartu 2013

Sissejuhatus

Käesolev arvamus annab hinnangu Ahja jõe ülemjooksule ehitatud kamberkalapääsu sobivuse kohta selles piirkonnas rändeid tegevate kalade jaoks. Arvamuse koostaja külastas Roti kalapääsu piirkonda kokku neljal korral: 26.02.2012, 27.05.2012, 6.06.2013,1.08.2013. Samuti on arvamuses kirjas soovitused kalapääsu efektiivsuse tõstmiseks.
Ahja jõgi kalade elupaigana
Teada on 30 kala- ning sõõrsuuliigi esinemine Ahja jões: ojasilm,

jõeforell, harjus, haug, angerjas, särg, roosärg, teib, säinas, turb, tõugjas, lepamaim,

mudamaim, linask, rünt, viidikas, tippviidikas, latikas, nurg, koger, hõbekoger, hink,

vingerjas, trulling, luts, luukarits, ahven, koha, kiisk, võldas (Eesti jõed, 2001; Jõgede hüdrobioloogiline …, 2005; 2011). Lisaks nimetatud liikidele satub aeg-ajalt kalakasvandustest (näiteks Karilatsi kalamajand) või püügitiikidest jõkke vikerforelle, võimalik on karpkala, siia jt Peipsis ning Emajões esinevate liikide juhuslik sattumine jõe alamjooksule. 2004.a. seire katsepüükidel registreeriti Ahja jões kokku 20 kalaliiki (Jõgede hüdrobioloogiline …, 2005). Kalaliikide arv katsepüükides varieerus vahemikus 2-12. Kõige liigivaesem oli kalastik jõe ülemjooksul Ropso lõigus, kõige liigirikkam Taevaskojas allpool Saesaare veehoidlat ja Ahja-Vanamõisa lõigus. 

Seniste katsepüükide põhjal võib üldlevinud liikideks Ahja jões pidada võldast, luukaritsat, haugi ja tõenäoliselt ka ojasilmu, kuigi haugi ja luukaritsa arvukus võib kohati olla väga väike ning arvukuses esineb eri aastail suuri kõikumisi. Jõeforell on levinud jõe ülem- ning keskjooksul Ala-Vedeläst kuni Kiidjärve paisuni ja vähem arvukalt ka Taevaskoja kärestikel allpool Saesaare paisu. Harjuse leviala piirdub suhteliselt kitsa lõiguga jõe keskjooksul –

Aarna paisust Kiidjärve paisuni ning Taevaskoja kärestikega allpool Saesaare paisu.

Lepamaim ja trulling on levinud jõe kesk- ja alamjooksul, esimene Aarna paisust

allavoolu, teine Leevi jõe suudmest allavoolu. Karpkalalased (särg, roosärg, teib, turb,

säinas, mudamaim, viidikas, tippviidikas, latikas, nurg) on levinud allpool Saesaare

paisu, kuigi särge ja võimalik, et vähearvukalt ka viidikat ja mõnda muud liiki võib

Ahja jõe keskjooksule rännata ka paisjärvedega kaetud Leevi jõest. Üksikuid särgi ja

viidikaid võib esineda ka Ahja jõe enda paisjärvedes. Ahvena leviala jääb Saesaare

paisust allavoolu, kuid jõe ülem- ja keskjooksul esineb ta praktiliselt kõigis paisjärvedes ning kohati satub või rändab ta nendest ka jõkke. Hink, luts ja tõenäoliselt ka vingerjas esinevad sobivates biotoopides jõe kesk- ja alamjooksul allpool Saesaare paisu. Kuna see ulatuslik jõeosa on kalade rännetele avatud, siis soodsate sigimis- ning elutingimustega aastatel laiendavad mitmed liigid oma leviala jões (Eesti jõed, 2001; Jõgede hüdrobioloogiline …, 2005; 2011).

Kalastiku liigilises koosseisus torkab silma haugi arvukuse suur kõikumine eri

aastatel. Selle tõenäoliseks põhjuseks on periooditi ebasoodsad sigimistingimused,

mida võimendavad jõel olevad arvukad paisud (rändevõimaluste puudumine).

Eeltoodut kinnitab ka see, et enamasti esineb jõe kesk- ning ülemjooksul haugi vähearvukalt ning esinevad isendid on tihti kõik ühest aastakäigust (Jõgede hüdrobioloogiline …, 2005). 

Vee kvaliteet Ahja jões kalastikule probleemiks ei ole ning ühegi kalaliigi esinemist ega

arvukust jões ei piira. Kalastiku elutingimustest, jõe hüdromorfoloogilisest eripärast ja inimmõjudest tulenevalt võib Ahja jõe jagada mitmeks erinevaks jõeosaks, mille seisundit võib EL Veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) põhimõtetest lähtudes iseloomustada

järgnevalt:

Jõe algus Erastvere järve väljavoolust Valgupera oja suudmeni (2 km) on tegelikult sirge kanal, kus püsiv veevool puudub. Kalastiku elupaigaks see jõeosa ei sobi ning kalastiku seisundit selles jõeosas hinnata ei saa (Eesti jõed, 2001; Jõgede hüdrobioloogiline …, 2005). 

Jõe ülemjooksul Valgupera oja suudmest kuni Leevi jõe suudmeni (28 km) on seisund väga hea kuni rahuldav. Alates Valgupera oja suudmest saab Ahja jõgi hajusalt paiknevatest kaldaallikatest püsiva toite ning muutub kalastikule elupaigana sobilikuks. Oma tüübilt võib selle jõeosa ülemist piirkonda (kuni Hilba jõe suudmeni) pidada liigivaeseks

forellipiirkonnaks, kus dominantliigiks on jõeforell, teisteks tüübispetsiifilisteks

liikideks aga ojasilm, luukarits ja võldas. Alumist osa saab aga nimetada liigirikkaks forellipiirkonnaks, kus eelnimetatud liikidele lisanduvad harjus, haug, lepamaim ja trulling (Jõgede hüdrobioloogiline …, 2005, Limnoloogiakeskuse andmebaas). 

Roti vesiveskist ülesvoolu paiknevas Ropso lõigus 2004.a. tehtud katsepüügi järgi oli kalastiku seisund rahuldav – neljast tüübispetsiifilisest liigist oli olemas kaks,

jõeforelli asurkonnas puudus kahesuviste aastakäik. Roti vesiveskist allavoolu paiknevas Tille piirkonnas näitasid katsepüügid aga kalastiku väga head seisundit – olemas olid kõik

tüübispetsiifilised liigid, jõeforelli oli arvukalt, esindatud olid kõik vanusrühmad.

Peamiseks probleemiks kalastikule on jõel olevad paisud (Ala-Vedelä, Kaska, Roti, Tille, Möksi, Aarna), mis on kaotanud olulise osa jõe parimatest looduslikest

kärestikest. Kärestike nappus on aga selles jõeosas üheks peamiseks kalastikku

limiteerivaks teguriks. Lisaks isoleerivad paisud ja arvukad koprapaisud jõe

ülemjooksu forelliasurkonna reaks väikesteks ja nõrkadeks asurkondadeks (Jõgede hüdrobioloogiline …, 2005). 

Kalastiku hea seisundi saavutamiseks selles jõeosas tuleks likvideerida koprapaisud

ning võimalusel ka mõned oma funktsiooni minetanud paisud või tuleks säilivate paisude juurde rajada kalateed.

Ahja jõe ülemjooksu kaladest ja nende kalatreppi läbimise võimekusest

Jõeforell ja harjus on oma ujumisvõime poolest sarnased kalad. Mõlemad suudavad täiskasvanuna, olenevalt pikkusest, ujuda mitmeid minuteid kiirusega 120 -240 cm/sek. Mõnesid sekundeid vältavaid sööste suudavad jäeforellid ja harjused teha 2,5 – 4 m/sek. Noored harjused ja jõeforellid pikkusega 5-10 cm suudavad mitmeid minuteid järjest ujuda  kiirusega 45 -75 cm/sek (Fish physiology, 1978). 
Tabel. Soovitatav maksimaalne voolukiirus kalatrepis forelli jaoks pikkusega 15 cm 

	Kalapääsu pikkus
	Maksimaalne voolukiirus, m/sek
	Minimaalne kambri sügavus

	Kuni 18 m
	1,2
	25 cm

	18 – 30 m
	1,2
	25 cm

	30 – 60 m
	0,9
	25 cm

	Üle 60 m
	0,6
	25 cm


Et kala saaks korralikult takistusi ületada, peab vee sügavus kalapääsus olema vähemalt 2,5- kordne sabauime kõrgus.  


Kalapääsud peavad olema eelkõige läbitavad kudemisrändeid tegevatele kaladele. Ahja jões saavad isased jõeforellid suguküpseks enamasti 3-aastaselt ja emased enamasti 4-aastaselt, kui nende pikkus on 20-30 cm. Harjus aga saab Ahja jões enamasti suguküpseks 3-aastaselt (mõned emased 4-aastaselt) ja siis on tema pikkus juba 20-25 cm. Haug saab Eestis suguküpseks peamiselt 3-4 aastaselt, olles siis üle 30 cm pikk. Nende liikide suguküpsed isendid on võimelised ehitatud kalapääsu läbima (Fishes of Estonia, 2003; Jõgede hüdrobioloogiline …, 2005). 

Seireandmed ja kalade levikukaardid näitavad, et selles piirkonnas elavad peale jõeforelli veel ojasilm ja võldas. Suure tõenäosusega on igasugune  rändetõke, k.a. ehitatud Roti kalatrepp ja koprapaisud, nende levikul takistuseks. Samuti ei suuda väiksemaidki tõkkeid ületada Roti vesiveski piirkonnas potentsiaalselt elav kala luukarits. Ojasilm, luukarits ja võldas  on paikse eluviisiga ja rändavad vähe ning ei kipugi kalatreppidest üles liikuma. Ehitatud kalatrepp parandab eelkõige Roti vesiveskist üles- ja allavoolu hajusalt paiknevate suhteliselt nõrkade jõeforellipopulatsioonide olukorda. 


Kui tulevikus Roti vesiveskist allvoolu jääv Tille pais saab kaladele ületatavaks, siis võib see anda võimaluse ka jõe keskjooksul elavale harjusele ülesvoolu rändamiseks. Suhteliselt väikeste vooluhulkade, suvekuudel liialt madala vee ja jões sügavamate aukude puudumise tõttu Roti vesiveski piirkonnas ei ole see jõeosa täiskasvanud harjusele heaks elupaigaks. Mingil määral võib see Ahja jõe ülemjooksu piirkond sobida harjusele koelmualaks ja noorjärkudele elupaigaks.  


Suure tõenäosusega elab Roti vesiveski paisjärves ahven, särg ja ehk ka haug. Rajatud kalatrepp võib soodustada kevadist haugide kuderännet ülesvoolu ja tugevamate haugipopulatsioonide tekkimist Roti vesiveski paisjärves. Samas on Roti paisjärv tugevasti kinni kasvanud ja sobib elupaigaks ainult noortele haugidele (foto 1). Kinnikasvanud paisjärve hapnikurežiim on nii talvel kui suvel halb. Kinnikasvanud paisjärve vasaku kalda äär on jõelise iseloomuga ja see isegi soodustab kalapääsust üles liikuvate jõeforellide orienteerumist jõe ülemjooksule.
[image: image2.png]



Foto 1. Roti vesiveski paisjärv on täielikult kinni kasvanud ega paku häid elupaiku järve kaladele (Foto: Arvo Tuvikene 1.08.2013).

Suuremad haugid vajavad juba rohkem avatud vett, mida aga Roti paisjärves praktiliselt ei ole (foto 1). Ahven aga elab kogu oma elu paisjärves ja sellest suure tõenäosusega välja ei rända, kuna need Ahja jõe ülemjooksu vooluveelised lõigud talle elupaigaks hästi ei sobi. 

Kalapääsu kirjeldus

Roti vesiveski kalapääsu asukoht ja konstruktsioon olid valitud ja kooskõlastatud inspekteerimisorganitega staadiumil  Eelprojekt. Pärast geodeetilist mõõdistamist ja detailplaneeringu projekti väljatöötamist tehti kalapääsu konstruktsiooni mõõtmetesse muudatused. Kalapääsu konstruktsiooni mõõtmete valimisel võeti arvesse:

veetaseme langus ülemise ja alumise bjefi vahel 2,90 m; lävi kõrgus Н = 0,20 m.  

Kalapääs ehitati astmelise monoliitraudbetoonist rennina. Renni koosseisu kuulub:


-14 kambrit, mõõtmetega L = 2,80 m;  B = 2,40 m;  Н =1,70 m.  

      - kalapääsu ülemine pea, koos remondivarjaga ja veevoolu kiirust reguleeriva varjaga,  

         L=2,80m;

       - kalapääsu suue koos remondivarjaga, L = 2,80 m;

       - kalapääsu juurdepääsualad (ülemine ja alumine), L = 2,80 m + 2,80 m;

Kalapääsu kogupikkus on 47,60m. Kalapääsu renni kalle on:  i = 0,06

Kambrid on eraldatud vaheseintega, Н = 0,90 m, milles on kalade läbipääsu tarbeks tehtud ülevooluavad mõõtmetega Bava = 0,5 m, Нava =  0,4 m. Avad on paigutatud malekorras.

Vee tase basseinides määratakse astmete langusega Н =  0,20 m. 

Arvutusliku veesurve korral ülemises bjefis  Нa. =  0,20 m  on arvutuslik vee sügavus basseinis Нb. = 0,70 m ja arvutuslik vee maht basseinis Wb. = 3,71m3.

Vee voolukiiruse vähendamiseks basseinis ülevooluavade juures ulatuvad vaheseinast välja pikisuunalised poolbuunid pikkusega L = 0,4 m.
Kokkuvõte ja soovitused
Kokkuvõtteks saab öelda, et Ahja jõe ülemjooksule Roti vesiveski juurde ehitatud kamberkalapääs vastab projektile ja sobib seal elutsevale jõeforellile nii üles- kui allarändeks. Selline kalapääsu konstruktsioon võimaldab kalapääsu läbida peale jõeforellide ka harjusel ja haugil. 
Soovituslik vooluhulk kalapääsus jääb vahemikku 50 -100 l/s (Fish passes, 2002), mis on sobiv selle piirkonna peamisele kalaliigile, kelleks on jõeforell. Veevaesel ajal tuleks kogu miinimum-vooluhulk juhtida läbi kalapääsu.
Kuna kamberkalapääs on tundlik ummistuse suhtes, siis tuleb seda perioodiliselt risust puhastada, et eriti just kambrite 20 cm kõrgused astmete avad oleksid risust puhtad (foto 2). Lisaks oleks soovitatav paigutada ülavee poolsesse kalatrepi otsa veemõõdulatt, et hõlbustada sobiva veesurve ja vooluhulga (50 -100 l/s) saavutamist varjade reguleerimisega.  
[image: image3.png]



Foto 2. Vaade Roti kamberjalapääsu ummistustundlikele astmetele (Foto: Arvo Tuvikene 1.08.2013).
Selleks, et hoida ära kamberkalapääsu prahiga ummistumist, tuleks kaaluda kalapääsu ülaveepoolsesse otsa prahipoomi paigaldamist (foto 3).

[image: image4.png]



Foto 3. Kabekalapääsu ülaveepoolne ots, kuhu võiks kaaluda prahipoomi/võre paigaldamist (Foto: Arvo Tuvikene 1.08.2013).


Selleks, et ülesrännet sooritavad kalad leiaksid üles kalapääsu alaveepoolse otsa, peab olema kalapääsu suunatud piisav vooluhulk, et tekiks atraktiivne vool (foto 4). Vastasel juhul kogunevad ülesrännet sooritavad kalad paisu alla ja kalapääsu ülesleidmine on neile raskendatud. 
[image: image5.png]



Foto 4. Kalapääsu alaveepoolne ots: vooluhulk ja voolukiirus kalapääsu alaveepoolses osas peab olema selline, et ülesrändavatele kaladele oleks see atraktiivne (Foto: Arvo Tuvikene 1.08.2013).
Kasutatud kirjandus

Eesti jõed, A. Järvekülg (toim.) 2001

Fish passes. Design, dimensions and monitoring (2002). DVWK. FAO, Rome.

Fish physiology. Locomotion. Volume VII. W.S. Hoar and D. J. Randall (eds.), 1978 

Jõgede hüdrobioloogiline seire, 2011, KKM

Jõgede hüdrobioloogiline kompleksseire, 2005, KKM

Limnoloogiakeskuse andmebaasid

Fishes of Estonia, Ojaveer, E., Pihu, E., Saat, T.(toim.), 2003

Arvo Tuvikene

PhD kalanduse ja ihtüoloogia erialal


1. detsember 2013

